版本号：Q/LLH ZG（G）701-2021

代替 Q/LLH ZG（F）701-2018

临海市利民化工有限公司

生产安全事故应急预案

编制：    临海市利民化工有限公司

日期：    二O二一年   月    日

临海市利民化工有限公司

生产安全事故应急预案

版本号  Q/LLH ZG（G）701-2021

代替  Q/LLH ZG（F）701-2018

受控状态                    编  号

部    门                    持有者

2021年   月    日发布                2021年   月   日实施

批准：

批准日期：

编制组组长：  何建明 总经理（主要负责人）

副组长：  何联明 经营副总（分管负责人）

陈盛君 生产副总（分管负责人）

虞年安 总经理助理（分管负责人）

技术顾问：  沈建明 总工程师   裴文教授

编制组成员：  周恭训  李小舟  蒋青龙  刘乘风

金望志  卢  伟  朱虎挺  秦选明

周军跃  夏子康  朱鹏超  孔官宝

张理龙  章克超  陈文明  冯  华

赵  阳

批  准  页

临海市利民化工有限公司编制的《生产安全事故应急预案》已于2021年   月    日通过专家组评审，符合《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部令第2号修正）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的编制要求和公司实际情况，从2021年   月   日起在本公司范围内正式施行。

签发人：

公  章：

2021年   月    日

目录

第一篇综合应急预案	1

1 总则	1

1.1适用范围	1

1.2 响应分级	1

2 应急组织机构及职责	2

2.1 应急组织机构形式	2

2.1 应急处置职责	2

3 应急响应	6

3.1 信息报告	6

3.2 预警	8

3.3 响应启动	9

3.4 应急处置	9

3.5 应急支援	11

3.6 响应终止	11

4 后期处置	11

4.1 污染物处理	11

4.2 事故后果影响消除	11

4.3 生产秩序恢复	11

4.4 医疗救治	11

4.5 善后赔偿	11

4.6 应急救援评估	11

5 应急保障	12

5.1 通信与信息保障	12

5.2 应急队伍保障	12

5.3 物资装备保障	12

5.4 其它保障	13

第二篇专项应急预案	14

1《危险化学品泄漏专项应急预案》	14

1.1 适用范围	14

1.2 应急组织机构及职责	16

1.3响应启动	17

1.3.1应急会议召开	17

1.3.2预警启动	17

1.3.3信息上报	17

1.3.4资源协调	18

1.3.5信息公开	18

1.3.6 应急救援程序	18

1.3.7 扩大应急程序	18

1.3.8 人员紧急疏散、撤离	18

1.4 处置措施	19

1.4.1应急处置基本原则	19

1.4.2人员疏散	19

1.4.3应急处置措施	19

1.5 应急保障	21

2《火灾爆炸事故专项应急预案》	22

2.1 适用范围	22

2.2 应急指挥机构及职责	24

2.3 响应启动	24

2.4处置措施	26

2.5 应急保障	28

3《抗台防汛防冻防凝等恶劣自然条件专项应急预案》	29

3.1 事故类型和危害程度分析	29

3.2应急指挥组织机构及职责	29

3.3响应启动	29

3.4处置措施	31

4《公共卫生专项应急预案》	32

4.1 适用范围	32

4.2应急指挥机构及职责	32

4.3响应启动	32

4.4处置措施	33

4.5应急保障	34

5《特种设备事故专项应急预案》	35

5.1 适用范围	35

5.2 应急指挥机构及职责	35

5.3 响应启动	35

5.4处置措施	38

5.5应急保障	40

6《重大危险源专项应急预案》	41

6.1适用范围	41

6.2应急指挥机构及职责	41

6.3 响应启动	41

6.4处置措施	43

6.5应急保障	44

7《剧毒化学品事故应急预案》	45

7.1 适用范围	45

7.2应急指挥机构及职责	45

7.3响应启动	46

7.4处置措施	46

7.5应急保障	48

8《自动控制系统应急预案》	49

8.1 总则	49

8.2应急情况报告	49

8.3应急措施	49

8.4现场事故处理	49

8.6应急结束、后期处理	51

第三篇现场处置方案	52

1 三车间现场处置方案	52

2 危化品库现场处置方案	54

3 配电房及用电场所现场处置方案	56

4  F22车间（一车间）现场处置方案	58

4.1  R32车间氟化反应器现场处置方案	58

4.2  F22车间氟化反应器现场处置方案	61

4.3  氢氟酸罐区现场处置方案	63

4.4  五氯化锑装置现场处置方案	65

5  硫酰氟车间（二车间）现场处置方案	67

6《受限空间作业事故现场处置方案》	71

7《CDM焚烧车间氢氟酸储罐组泄漏现场处置方案》	73

8《充装站现场处置预案》	75

9《辅助车间（锅炉房、天然气站）安全事故现场处置方案》	77

10《盐酸储罐泄漏现场处置方案》	80

第四篇附件	82

附件1——单位概况	83

附件1.1——企业简介	83

附件1.2——周边环境	83

附件2——风险评估的结果（详见风险评估报告）	86

附件3——预案体系与衔接	89

附件3.1——应急预案体系	89

附件3.2——应急预案衔接	90

附件4——应急物资装备的名录或清单（详见应急资源调查报告）	91

附件4.1——厂区现有消防应急设施配置表	91

附件4.2——公司应急设施（备）与物资配备表	92

附件5——应急部门、机构和人员的联系方式	94

附件5.1——政府和社会公共单位应急通信联系表	94

附件5.2——公司应急指挥部以及各专业救援组人员联络方式	94

附件5.3——各应急专业队伍名单	95

附件5.3.1——环境检测与清理组人员名单	95

附件5.3.2——安全保卫组人员名单	95

附件5.3.3——通讯联络组人员名单	95

附件5.3.4——医疗救护组组人员名单	95

附件5.3.5——抢险抢修组人员名单	96

附件5.3.6——消防灭火组人员名单	96

附件5.3.7——后勤保障组人员名单	96

附件5.4——应急处置技术组（公司24小时值班制度）	97

附件5.5——应急工作小组	97

附件6——格式化文本	100

附件6.1——生产安全事故报告记录表	100

附件6.2——生产安全事故应急联络记录表	101

附件6.3——应急响应重要事件记录表	102

附件6.4——现场人员状况表	103

附件6.5——应急工作小组应急行动计划表	104

附件7——应急处置（详见应急处置卡）	105

附图7.1——应急处置卡	105

附件8——关键的路线、标识和图纸.	106

附件8.1——警报系统分布及覆盖范围（详见气体检测平面布置图）	106

附图8.1.1——液氯钢瓶库+0.000平面	106

附图8.1.2——氟化氢储罐区+0.000平面	106

附图8.1.3——F22车间+0.000平面	106

附图8.1.4——F22车间+5.000平面	106

附图8.1.5——R32车间+0.000平面、+5.000平面	106

附图8.1.7——硫酰氟车间+0.00平面	106

附图8.1.8——硫酰氟包装车间+0.000平面	106

附图8.1.9——F22包装车间+0.000平面	106

附图8.1.10——原料仓库+0.000平面	106

附图8.1.11——甲类仓库+0.000平面	106

附图8.1.12——锅炉+0.000平面	106

附图8.1.13——门卫+0.000平面	106

附图8.1.14——焚烧装置+0.000平面	106

附图8.1.15——催化剂车间+0.000平面	106

附件8.2——重要防护目标、风险清单及分布图	107

附件8.3——应急指挥部（现场指挥部）位置及救援队伍行动路线	109

附件8.4——疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识	110

附件8.5——相关平面布置、应急资源分布的图纸	111

附件8.6——生产经验单位的地理位置图、周边关系图、附件交通图	112

附件8.7——事故风险可能导致的影响范围图	113

附件8.8——附近医院地理位置及路线图	114

附件9——有关协议或者备忘录	115

附件9.1——临海市涌泉镇专职消防队签订应急救援互助协议书	115

附件9.2——浙江沙星科技有限公司签订应急救援互助协议书	120

# 第一篇综合应急预案

1 总则

### 1.1适用范围

本预案适用于本公司范围内生产经营过程中发生的危化品泄漏、火灾、爆炸、中毒、特种设备事故、剧毒化学品事故、职业卫生和自燃灾害等生产安全事故的应急。

1.2 响应分级

按照性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，事故应急响应分成班组级、车间级、公司级、社会级共四级响应。

响应分级表：

| 响应分级 | 响应条件 | 控制事态的能力 |
| --- | --- | --- |
| （班组）级 | 初起事故，靠现场应急力量可以控制，事故不会扩大 | 班组巡检岗位可以直接控制 |
| （车间）级 | 事故危害和影响局限于单一区域或单一岗位，不需要公司配置资源便能处置。 | 车间内部可以控制 |
| （公司）级 | 事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于公司范围，调集公司内部资源可以处置。 | 公司内部可以控制，但可能需要外部力量保障 |
| （社会）级 | 事故危害和影响超过公司范围，需要地方政府统筹协调社会资源才能处置。 | 只有外部力量才能控制 |

（1）社会级响应

启动公司综合应急预案，进行先期处置，同时立即向临海市涌泉镇应急办报告，上报临海市应急局应急指挥中心。上级接手后，服从上级指挥。

（2）公司级响应

启动公司综合应急预案，立即组织应急处置，同时向临海市涌泉镇应急办和临海市应急局应急指挥中心报告。

（3）车间级响应

启动现场处置方案，以车间为单位组织应急处置，并上报公司，做好扩大响应的准备。

- 班组级响应

启动现场处置方案，以岗位和班组为单位组织应急处置，并上报车间和安保部

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织机构形式

应急指挥部

1）根据公司实际情况，建立生产安全事故应急组织机构，由应急指挥部、安保部、应急处置技术组和应急工作小组组成。详见图2-1。

安保部

应急工作小组

应急处置技术组

（一）

抢险

抢修组

（工艺处置队）

（七）消

防

灭

火

组

（六）

通

信

联

络

组

（五）

后

勤

保

障

组

（四）

环

境

监测与清理组

（三）

医

疗

救

护

组

（二）安

全

保

卫

组

图2-1 临海市利民化工有限公司应急组织机构图

2）公司应急指挥部，由公司总经理、分管副总经理、质管办、生产部、工程部、环保部、供销部、安保部及部分车间负责人组成。组成人员如下∶

应急指挥部总指挥∶ 总经理

应急指挥部副总指挥∶ 生产副总或分管副总

应急指挥部成员∶各应急工作小组组长（具体人员名单及联系方式详见附件5.2）。

当企业人员发生变动时，由同岗位人员自动补充。

现场总指挥：发生紧急生产安全事故时，迅速在事故现场附近安全地带设立现场指挥部，现场总指挥由总指挥根据不同事故发生时在场人员实际情况临时任命，一般在指挥部成员中挑选具有事故处理专业能力和具有调动全公司力量的权限的人员担任，也可以由总指挥和副总指挥担任，在特定条件下，也可以由在现场的公司里职务最高的人员担任临时总指挥。

现场指挥部负责全公司应急工作的组织和调度，全权负责现场指挥，事故应急处理期间，全公司范围内一切救援力量与物资必须服从调派。

2.2应急处置职责

2.2.1应急指挥部职责分工及行动任务

1）生产安全事故应急预案启动后，公司应急指挥部应立即组成现场应急指挥部，确定现场应急总指挥，现场应急指挥部人员应立即赶往事故现场指挥应急处置工作。

2）公司应急指挥部是公司内生产安全事故应急管理工作的企业内部领导机构。总经理领导突发生产安全事故应急管理工作，有关领导按照业务分工和在相关应急指挥机构中担任的职务，负责相关类别突发生产安全事故应急管理工作。必要时，派出应急处置技术组指导有关工作。

2.2.1.1 总指挥

（1）负责启动和终止本企业应急救援预案;

（2）负责组织指挥本企业应急小组现场救援工作;

（3）负责本企业应急救援行动中物资及人员调配;

（4）负责第一时间或指定它人如实向上级主管部门报告事故情况;

（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥;

（6）负责组织事故善后处理工作。

2.2.1.2 副总指挥

（1）协助总指挥负责具体的指挥工作;

（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。

2.2.1.3现场总指挥：

由总指挥指派的人员担任，在总指挥的领导下全面负责生产安全事故现场应急的指挥工作。

2.2.1.4指挥部成员（各应急工作小组组长）

按事故后现场应急指挥部指令，正确处置有关的开停车工作，做好停车后的各项善后工作，集中可以集中的车间人员、消防器材、防护用具，随时按现场指挥部的命令，支援现场抢救的各项工作。

2.2.2安保部

安保部是生产安全事故应急管理的常设办事机构，负责日常应急管理工作，指导公司生产安全事故应急预案体系建设，与应急处置技术组联合履行应急值守职责。具体职责如下：

（1）执行应急指挥部的决定。

（2）负责应急预案的具体实施和日常管理工作。

（3）负责检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合生产安全事故应急预案的需要。确保应急器材和应急设施始终处于完好状态，保证能有效使用。

（4）检查应急的物资的准备情况。

（5）负责具体实施对员工的应急培训及组织应急预案演练。

（6）负责与外部有关部门的应急协调、信息交流工作。

（7）建立并管理应急预案的信息资料、档案。

（8）安保部应备有如下资料：

① 危险物质数据库：危险物质名称、数量、存放地点及其物理化学特性。最新有效版本“一书一签”（安全技术说明书和安全标签）。

② 应急物资数据库：应急装备和应急设施名称、数量、型号大小、存放地点、负责人及调动方式。

③ 公司职工名单及当班人员数量。

④ 重大危险源单元及关键装置和重点部位岗位人员的地址和联系方式；（包括应急指挥部及各应急工作小组负责人和人员）；

⑤ 现场其它外来人员名单，如承包商和参观者等；

⑥ 生产安全事故应急预案与事故处理法规、标准、手册；

⑦ 政府部门和应急管理机构的地址和联系方式；（包括和本公司附近的有关应急单位，如：医院、消防队、安全、环保部门等）。

公司外部相关部门应急响应通信联络表见附件5.3。

2.2.3应急处置技术组

- 应急处置技术组由中层以上管理人员和安全管理人员组成，根据每月总经理批准发布值班表实行24小时轮班值守制度。公司总值班室应急值守电话：85683307（内部电话：803307）。

- 负责根据应急预案和安全技术说明书，提出应急处置方案和注意事项供抢险抢修人员和外来应急救援人员参考，防止处置失当引发二次事故或扩大事故后果。

- 履行值守应急职责，综合协调信息发布、情况汇总分析等工作，发挥运转枢纽作用。

- 详见附件5.4

2.2.4应急工作小组

应急工作小组由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责生产安全事故的应急处置工作。详见附件5.5

（一）抢险抢修组

① 接到应急指挥部通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情况正确配戴个人防护用具，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

② 根据应急指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；

③ 关闭泄漏阀门，打开相应应急阀门，调整工艺状况；

④ 收集泄漏的危化品，采用围堤堵截，或引流泄漏之危化品进入事故池，防止或减少泄漏危化品扩散，防止污染环境等；

⑤ 视具体情况，由应急指挥部安排抢险抢修任务；

⑥ 有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

（二）安全保卫组

① 根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；

② 负责组织对事故及灾害现场的保卫工作，根据事故的影响范围，划出人员疏散区（该区人员需疏散），警戒区（该区实行交通管制）；

③ 设置警戒线，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，维护现场秩序，必须坚守岗位人员，禁止无关人员以及车辆进入警戒区；

④ 接到报警后，立即封闭厂区大门，维护厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故现场，严禁外来人员入厂围观；

⑤ 负责保持事故发生区域道路通畅，指挥抢救车辆行驶路线；

⑥ 负责指挥引导疏散无关人员迅速撤至安全区；

⑦ 负责支援单位的消防车，救护车的接引；

⑧ 负责做好救灾物资的保卫工作；

⑨ 负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员）。

（三）医疗救护组

① 熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

② 储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

③ 事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救；

④ 接到报警后，迅速携带药品，求援器材和个人防护用品，赶往事故现场，选好停车救护地点；

⑤ 负责将中毒，室息或受伤人员救离事故现场，实施必要的急救和护理；

⑥ 当厂区急救能力无法满足需要时，应立即向其他医疗单位急救中心申请救援并迅速转移伤者；

⑦ 在救护车未到之前，对作者实施必要的清洗、吸氧、人工呼吸等处理；

⑧ 对一般伤者，用公司的车辆送医院治疗。

（四）环境检测与清理组

① 负责检测风向及风速检测，确定事故发展情况及对周边环境影响的监测，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪监测。将监测结果及时报告应急指挥部。

② 负责灭火、抢险后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理。为恢复生产作好准备。

③ 保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。

（五）后勤保障组

① 负责抢险救援物资和备品备件的采购供应；

② 接到报警后，根据现场应急的实际需要，准备抢险抢救物资及设备以及备品备件的供应；

③ 根据抢险救援的需要，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

④ 负责求援车辆的协调；

⑤ 负责现场救护人员和伤者的饮食及生活物资供应；

⑥ 其它应急物资供应；

⑦ 负责抢险救援物质的运输。

（六）通信联络组

① 通信保障组接到报警后，立即采取措施中断一般外线电话，确保事故处理外线畅通，应急指挥部处理事故所用电话迅速、准备无误。

② 迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、部门，查明事故源外泄部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，下达按应急预案处置的指令；

③ 接受指挥部指令对外信息发布。

（七）消防灭火组

① 负责消防设施和器材的日常维护，保证消防设施和器材的完好，确保其处于良好的备用状态；

② 接到指挥部通知后，迅速集合队伍奔赴事故现场，根据事故情况正确配戴个人防护用具，做好灭火战斗准备；视火灾情况请求联防力量救援；

③ 负责受理火警，对燃烧物质，做好火灾记录及时向救灾指挥部报告；

④ 负责现场灭火战斗，调动公司义务消防队员讯速投入现场抗灾灭火；

⑤ 查清火灾情况，火灾地点，燃烧物的性质，火势大小，范围及火灾类型，划及时向指挥部报告情况；

⑥ 重大火灾或需要增援时向当地消防部门报告，配合消防队灭火；

⑦ 参加火灾事故调查处理工作；

⑧ 负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项；

⑨ 有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力。

3 应急响应

3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

（1）公司应急救援组织设立 24 小时值班电话，号码为∶85683307（内部短号803307）。其他各应急人员通过对讲机或各部门值班电话及各有关人员手机，进行 24 小时有效的联络。

（2）最早发现事故预警条件的人员应当立即通告周围人员，并向上级领导报告;应立即向部门主管报告或直接向公司 24小时应急值守电话报告，对于未造成严重程度的生产安全事故，且部门有能力处置时，部门主管可以直接行使指挥权;对于造成人员伤亡、财产损失的较严重生产安全事故，部门主管接到报告后应立即向总经理报告并向其他部门通报;如发生特别严重的生产安全事故，自身无法处置时，各级人员均可向临海市涌泉镇应急办消防中队（119）和临海市应急局报告。

（3）微小事故在公司内部通报。

3.1.2 信息处置及研判

一般及以上事故发生后，公司应急总指挥应在组织自救的同时第一时间向上级主管部门临海市应急局（12350）报告事故信息。

1.报告流程

（1）报告事故信息的流程

①发生生产安全事故，部门在启动现场处置方案的同时，并向公司总经理报告，总经理接到报警信息后第一时间向临海市应急局和涌泉镇政府应急办报告。

（2）报告事故内容

①事故发生的单位名称、地址等基本情况;

②事故发生的时间、地点及事故现场情况;

③事故的简要经过（包括事故应急救援情况）;

④事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失;

⑤已经采取的措施;

⑥其它应当报告的情况。

使用电话快报，应当包括下列内容∶

①事故发生的单位名称、地址、性质;

②事故发生的时间、地点;

③事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

事故具体情况暂时不清楚的，可先报告事故概况，随后补报事故全部情况。电话报告中接报者未挂断电话，报告者不得挂断电话。

（3）报告事故信息时限

应当自事故发生之时起立即（1小时内）向临海市应急局和涌泉镇政府报告事故信息。

（4）责任人∶质管办主任  电话：85683098。

2.信息传递

（1）向周边企业的通报

通信联络组负责按照总指挥的指令向周边企业和村庄，利用电话、手机进行事故信息通报，告知可能的危害和注意事项。

（2）医疗救护求援

当有人员受伤时，医疗救护组应立即与临海市人民医院取得联系，请求紧急救助。

3.2 预警

3.2.1 预警启动

临海市利民化工有限公司应急指挥部通过内外信息途径获取预报信息∶

3.2.1.1外部预警

- 重大危险源监控系统（联网台州市应急管理局平台和省应急管理厅平台）：二级联锁报警信号直接推送主要负责人、技术负责人和操作负责人手机；

- 临海市应急局通过电话通知或“临海危化生产企业群”进行预警告知后，公司应急指挥部立即启动相应应急预案，执行相应应急措施；

- 周边山林发生火灾事故，公司应立即进行应急预警∶

周边山林发生事故后（火灾等大型事故），发现事故人员应立即告知公司应急指挥部；应急指挥部应启动公司预警系统，并第一时间拨打119火警后向涌泉镇应急办汇报（如有需要，全公司紧急停产），并时刻关注事故发生的态势，防止对本企业造成连锁事故。

3.2.1.2内部预警

（1）氟化氢罐区一级重大危险源SIS安全仪表系统（集控中心、罐区现场声光报警器）：高高联锁紧急切断声光报警信号；

（2）DCS/PLC自动化控制系统（集控中心）：HH/LL(高高/低低）二级声光报警信号；

（3）有毒、可燃气体报警系统（现场区域报警中心、集控中心）：HH二级报警信号

- 重大危险源及剧毒/易制爆/易制毒危化品技防监控系统（集控中心、技防监控中心）：视频图像监控现场泄漏、火灾画面；

- 冷冻盐水槽箱空气样中控分析检测：一车间与二车间中控分析报告；

3.2.1.3企业内部预警信息发布∶

事故发现人员立即用最快的方式告知生产部或安保部;生产部人员应根据事故报告的汇总信息，对事故进行分析，同时向公司主要负责人汇报;主要负责人根据事态启动全公司应急救援预案及全公司紧急撤离，总指挥授权或指定人员进行信息发布。

3.2.1.4预警方式、方法：

应采用最为快捷的方式，以对讲机呼叫、电话、手持式扩音器等为主。

3.2.2 响应准备

在接到预警并且分析研判后，按照应急响应分级，准备启动应急预案。迅速按照应急组织机构成立指挥部，并对公司的应急资源进行调配，后勤保障组将公司应急救援物资准备就绪，抢险救援组保持随时待命状态。

3.2.3 预警解除

社会级预警由临海市应急局宣布预警解除；公司级预警应急总指挥宣布预警解除。

3.3 响应启动

根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。如图3-1。

图3-1 应急响应图

### 3.4 应急处置

针对本公司可能发生的危险物质泄漏及中毒窒息、火灾爆炸、触电等事故类型。遵循以人为本生命至上的原则，采取相应的应急措施。

1、当发生火灾爆炸事故时∶

（1）应急抢险组将抢运、搜救受伤人员脱离至安全地带;

（2）警戒疏散组紧急疏散并撤离无关人员至安全地带;

（3）消防灭火组人员采取消防措施控制（灭火、冷却降温等）;

（4）应急抢险组采取工艺措施（如关阀断料、切断电源）等;

（5）污染控制组采取污染控制措施关闭雨排阀门将泄漏物、消防污水引入废水处理系统等;

（6）警戒疏散组对事故现场实施警戒防止无关人员进入事故区域，引导外部救援人员进入事故现场;

（7）医疗救护组实施医疗救护对受伤或中毒人员进行有效救助;

（8）在组织自救的同时及时向上级部门报告。

2、当发生中毒与窒息事故时∶

（1）疏散撤离现场人员;

（2）将中毒人员脱离现场，中毒、室息较重者，应考虑送医救治;

（3）采取有效工艺措施（关阀断料、切断泄漏源）等;

（4）采取消防措施控制（冷却等）;

（5）采取污染控制关闭雨排阀门将泄漏物、消防污水引入事故池等。

（6）根据涉及的化学品及其安全技术说明书采取相关具体的救援措施。

（7）在组织处理的同时及时向上级部门报告。

3、当发生触电事故时∶

（1）立即切断电源，并站在绝缘物上，用扫帚、木椅等将伤者脱离电源;

（2）实施医疗救护对触电者进行急救，触电者应重视黄金4分钟的抢救时间（心肺复苏）;

（3）若受伤严重立即拨打急救电话，送至医院治疗;

（4）在组织自救的同时及时向上级部门报告。

4、当发生机械伤害、灼烫等事故时∶

（1）先将事故机器关停，防止二次事故发生;

（2）将受伤人员移至安全区域;同时对可能造成扩大灾情、威胁人身安全的危险部位，采取有效控制措施;

（3）若受伤严重立即拨打急救电话，送医疗救治并及时将伤员救治信息向上级部门报告;

（4）将无关人员带离现场;同时对事故区域进行警戒，保护。

3.5 应急支援

当事态无法控制时，应立即寻求外部力量支持。

3.6 响应终止

各相关部门经确认满足以下条件时，可由总指挥宣布现场应急响应结束∶

- 事故已消除，不存在二次发生的可能;

- 可能导致次生、衍生事故隐患已消除;

- 事故对人、环境造成的影响已经消除;

- 受伤人员已经得到妥善安置;

- 事故现场已根据有关要求进行保护。

- 对应急救援工作应组织进行总结。

警戒疏散组应及时告知各周边单位现场应急响应已结束。

4 后期处置

后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、医疗救治、善后赔偿、应急救援评估及应急预案的修订等内容。

4.1 污染物处理

事故造成的污染物不得随意丢弃，应进行妥善收集。污染物、废弃物处理严格按照有关法律法规进行，必要时请环保部门进行处理。

4.2 事故后果影响消除

主要工作包括事故现场的清理（包括对损坏设备的拆除、修复、检测等），由应急救援组负责，若自身力量无法完成，应当向公司领导报告，由公司负责人决定是否求助外部专业队伍。

4.3 生产秩序恢复

待事故后果影响消除后、事故原因已查明并采取了有效的预防措施，且得到上级主管部门或公司负责人的允许，方可恢复生产。

4.4 医疗救治

医疗救护组积极组织对伤员的医疗救治; 公司及时支付医疗救治费用。

4.5 善后赔偿

对于在事故中受到伤害的员工，由质管办负责组织善后处理工作，落实保险理赔事项，并按照法律规定的范围内给予一定的赔偿。

4.6 应急救援评估

（1）对于公司发生的轻伤事故，负责人应在事故处理完毕2小时内，将事故的初步原因分析、事故经过、事故救援经过形成书面材料交公司事故调查处理小组;向有关当事人进行询问，进行调查，形成记录，一并报事故调查处理小组。

（2）对于公司发生的重伤及以上一般事故，公司负责人要立即上报到临海市应急管理局，并积极配合政府主管部门调查。

（3）事故应急处置总结报告

应急结束后，事故发生属地单位负责编写事故应急处置总结报告，报至安保部，总结报告应至少包括以下内容∶

①应急处置过程;

②应急处置过程中动用的各种资源;

③应急处置过程中遇到的问题、取得的经验和吸取的教训;

④对应急预案的修改建议。

（4）公司安保部应根据《事故应急处置总结报告》，组织相关参与应急工作的部门，

对应急救援能力等方面进行全方位的评估，并负责起草评估报告，作为应急预修订的依据。

5 应急保障

公司应急保障包括通讯与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障、经费保障、其他保障等方面。

5.1 通信与信息保障

（1）应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法如下∶

①公司应急通信，详见附件 5.2；

②政府主管部门及有关单位通信，详见附件5.1；

（2）通信系统及维护方案

①公司员工通信信息由安全员及时更新;

②政府主管部门及有关单位通信信息由安全员负责定期复核和更新;

③周边企业通信信息也由安全员负责定期复核和更新;

④更新后的通信信息由各负责部门在 24 小时内向各相关部门传达，并由安全员更新相应的应急预案附件。

5.2 应急队伍保障

公司严格按照要求，成立了由应急抢险组、污染控制组、警戒疏散组、医疗急救组、后勤保障组、消防灭火组、安全保卫组七个应急小组组成的应急队伍，具体名单见附件 1。

5.3 物资装备保障

公司配备了完善的应急物资，在应急响应时可以调配使用;应急物质一览表详见附件。

公司还与周边企业签订了应急互助协议，可以充分利用周边企业现有的应急资源，对应急工作提供保障。

5.4 其它保障

5.4.1 经费保障

（1）根据《安全生产法》的规定，保证必要的应急救援专项资金。应急救援资金在安全资金投入列支。

（2）应急救援资金的投入用于在应急救援中的支出∶

①应急物资、器材、设施的供应、采购;

②应急救援队伍的培训、演练;

③事故应急过程中发生的各项费用;

④用于事故救援结束后对应急救援、应急处置有功人员的奖励。

- （3）应急专项经费由财务部负责提取。未经批准不得用于其它方面。

5.4.2 其他保障

（1）技术保障

公司通过求助政府应急部门等进行技术支持。

（2）交通运输保障

公司员工自有车辆可临时作为应急车辆使用，及时调运有关物资和设施。

（3）治安保障

公司安保人员利用视频监控负责现场的治安保卫工作，防止偷盗等治安事件发生，由安全员负责综合管理。

（4）应急照明保障

各区域配有应急灯，当装置需要断电或者突然停电时，员工由部门负责人利用应急灯负责组织有序疏散与撤离。

（5）人员防护保障

公司有防毒面具等应急救援设施进行人员防护。

（6）医疗救护保障

公司配备有急救药箱。

公司是距离临海市管岙医院2公里，一般事故的救治市一医院救护力量可以10分钟到达、距离临海市第一人民医院15公里，严重事故临海市第一人民医院救护力量可以30分钟到达。

（7）消防力量保障

公司配备有较为完善的消防设施，基本能够满足公司基本消防需求，且公司与周边企业签订了应急救援互助协议，一旦发生火灾、爆炸事故，可请求周边企业给予消防保障; 涌泉镇消防中队离公司约10公里路程，能够快速到达现场给予增援。

第二篇专项应急预案

1《危险化学品泄漏专项应急预案》

  - 适用范围

本预案适用于临海市利民化工有限公司厂界内危险化学品使用、储存、搬运过程中突发的危险化学品泄漏事故的应急处置。

公司涉及主要危险化学品品种、危险特性及储存使用场所详见表1-1、表1-2。

### 表1-1  主要危险化学品状态分析表

| 序号 | 名称 | 数量 (t) | 状态 | 危险特性 | 工艺状态 |  | 场所(部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 温度 (℃) | 压力(MPa) |  |
| 1 | 液氯 | 4 | 液化 气体 | 乙类易燃、剧毒液化气体 | 常温 | 1.2 | 硫酰氟车间 |
|  |  | 1 |  |  | 常温 | 1.2 | F22催化剂车间 |
|  |  | 30 |  |  | 常温 | 1.6 | 液氯仓库 |
| 2 | 氟化氢 | 4 | 液化 气体 | 戊类不燃、高毒、腐蚀气体 | 常温 | 0.28 | 硫酰氟车间 |
|  |  | 2 |  |  | 常温 | 0.28 | F22车间 |
|  |  | 4 |  |  | 常温 | 0.28 | R32车间 |
|  |  | 150 |  |  | 常温 | 0.28 | 氟化氢储罐组 |
| 3 | 二氧化硫 | 2 | 液化 气体 | 戊类不燃、毒害性 | 常温 | 0.5 | 硫酰氟车间 |
|  |  | 15 |  |  | 常温 | 0.5 | 原料仓库 |
| 4 | 硫酰氟 | 10 | 液化 气体 | 戊类不燃、毒害性 | 常温 | 1.5 | 硫酰氟车间 |
|  |  | 40 |  |  | 常温 | 1.5 | 硫酰氟包装车间 |
| 5 | 氢气 | 3.59kg*2 | 压缩 气体 | 易燃易爆性 | 常温 |  | 硫酰氟车间 |
|  |  | 3.59kg*2 |  |  |  |  | R32 车间 |
|  |  | 3.59kg*3 |  |  |  |  | 质检部实验室 |
|  |  | 3.59kg*4 |  |  |  |  | 小试车间 |
|  |  | 3.59kg*2 |  |  |  |  | F22 车间 |
| 6 | 锑 | 5 | 固体 | 毒害性 | 常温 | 常压 | 1#丙类仓库 |
| 7 | 二氯甲烷 | 16 | 液体 | 毒害性 | 常温 | 常压 | R32车间 |
|  |  | 400 |  |  | 常温 | 常压 | 二氯甲烷罐组 |
| 8 | 三氯甲烷 | 32 | 液体 | 毒害性 | 常温 | 常压 | F22车间 |
|  |  | 2800 |  |  | 常温 | 常压 | 氯仿储罐组 |
| 9 | 氢氟酸 | 20 | 液体 | 毒害性、腐蚀性 | 常温 | 常压 | F23焚烧车间 |
| 10 | 盐酸 | 10 | 液体 | 毒害性、 腐蚀性 | 常温 | 常压 | F22车间 |
|  |  | 10 |  |  | 常温 | 常压 | R32车间 |
|  |  | 3 |  |  | 常温 | 常压 | 硫酰氟车间 |
|  |  | 3 |  |  | 常温 | 常压 | 硫酰氟车间 |
|  |  | 2400 |  |  | 常温 | 常压 | 盐酸储罐区 |
| 11 | 五氯化锑 | 4 | 液体 | 剧毒腐蚀性 液体 | 常温 | 常压 | 催化剂车间 |
| 12 | 液碱 | 35 | 液体 | 腐蚀性液体 | 常温 | 常压 | R32车间 |
| 13 | 液化天然气 | 39.9 | 液化 气体 | 易燃易爆性 | 常温 | 0.6 | 液化天然气站、锅炉、CDM焚烧车间 |
| 14 | 二氟一氯甲烷 | 50 | 液化 气体 | 窒息性 | 常温 | 1.5 | F22车间 |
|  |  | 800 |  | 窒息性 | 常温 | 1.5 | F22包装车间 |
| 15 | 活性炭 | 0.5 | 固体 | 易燃性 | 常温 | 常压 | 1#仓库 |
| 16 | R32 | 10 | 气体 | 易燃性 | 常温 | 常压 | R32车间 |

### 表1-2生产安全事故应急预案重点防护目标

| 序号 | 单元或装置 | 主要事故类型 | 主要危险化学品 | 事故风险评估 | 重大危险源及分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | F22 车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 氟化氢、氯仿、液氯、五氯化锑、烧碱、盐酸、二氟一氯甲烷 | 较大风险 | 3级 |
| 2# | 硫酰氟车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 氟化氢、二氧化硫、液氯、盐酸、硫酸、硫酰氟 | 较大风险 | 3级 |
| 3# | R32 车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 氟化氢、二氯甲烷、液氯、五氯化锑、盐酸、二氟甲烷 | 较大风险 | 3级 |
| 4# | 液氯仓库 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 液氯 | 较大风险 | 3级 |
| 5# | 原料储罐区 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 氟化氢、二氯甲烷、氯仿 | 重大风险 | 1级 |
| 6# | 盐酸罐区 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 盐酸、氢氟酸 | 较大风险 | 未构成 |
| 7# | 液化天然气站 | 化学品泄漏，次生火灾、爆炸、低温冻伤 | 液化天然气 | 较大风险 | 未构成 |
| 8# | 氢氟酸罐区 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 氢氟酸 | 较大风险 | 未构成 |
| 9# | 催化剂车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 液氯、五氯化锑 | 较大风险 | 未构成 |

## 1.2 应急组织机构及职责

1）应急组织机构及职责，详见第一篇 综合应急预案2应急组织机构和职责。

2）应急组织机构应急各成员单位名单详见附件5有关应急部门、机构或人员的联系方式。

3）职责分工与行动建议

应急指挥部成员及各应急工作小组在接到通知后应第一时间内迅速赶到现场，应急指挥部根据现场实际情况组织：

消防灭火组：如果泄漏的是易燃危险化学品，拿灭火器在周边警戒。

抢险抢修组：担负查明毒物性质，提出补救措施，抢救伤员，指导群众疏散，设备、设施抢修。

医疗救护组：抢救伤员，联系120。

安全保卫组：设置警戒区域，疏散员工，封闭厂区大门，禁止无关人员进入，保持交通管制。

后勤保障组：保证各应急工作小组所需的应急物资供应。

环境检测和清理组：负责监测事故可能造成的环境危害。

## 1.3响应启动

### 1.3.1应急会议召开

- 1）应急总指挥在发布应急演练指令前，应组织召开应急指挥部成员及各应急工作小组人员参加应急预案演练准备会议，对应急预案进行桌面演练推演，培训宣贯应急预案相关人员工作程序和职责。

- 2）事故状态下，总指挥发布应急指令后，应急指挥部成员应即时通过微信平台召开电话会议或通过对讲机、手机/电话等其他通信方式，汇报应急救援实施情况。

3）应急指挥机构启动程序

当发生事故后，部门或车间立即组织现场应急处置，同时报告应急指挥部，启动应急指挥机构；发生事故的车间负责人为现场初期的第一应急指挥，全面负责应急处置工作，当上一级进入现场后，移交相关指挥权。

### 1.3.2预警启动

临海市利民化工有限公司应急指挥部通过以下途径获取预报信息∶

（1）重大危险源监控系统（联网台州市应急管理局平台和省应急管理厅平台）：二级联锁报警信号直接推送主要负责人、技术负责人和操作负责人手机；

（2）氟化氢罐区一级重大危险源SIS安全仪表系统（集控中心、罐区现场声光报警器）：高高联锁紧急切断声光报警信号；

（3）DCS/PLC自动化控制系统（集控中心）：HH/LL(高高/低低）二级声光报警信号；

（4）有毒、可燃气体报警系统（现场区域报警中心、集控中心）：HH二级报警信号

（5）重大危险源及剧毒/易制爆/易制毒危化品技防监控系统（集控中心、技防监控中心）：视频图像监控现场泄漏、火灾画面；

（6）冷冻盐水槽箱空气样中控分析检测报告

### 1.3.3信息上报

1）员工在发现事故的第一时间通过对讲机、现场呼喊或者电话联系等方式向车间（部门）负责人（重大危险源包保操作负责人）、安保部（应急值班电话803307），或直接向应急指挥部成员（重大危险源包保技术负责人或主要负责人）汇报。

2）员工汇报事故情况需要包括：事故发生地点、类型、现场人员情况、涉及的危险化学品、人员伤亡情况。

### 1.3.4资源协调

- 在事故状态下，现场指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

- 其他车间在接到应急响应指令——完成本车间紧急停车处理后，穿戴好防化服和空气呼吸器后立即赶赴事发地点实施应急救援。

### 1.3.5信息公开

1）质管办承担通信联络组职责，社会级（1）或公司级（2）生产安全事故受应急指挥部总指挥或副总指挥领导负责向外发布应急信息，并负责向临海市应急局、环保、涌泉镇消防中队等部门请求支援，应急通讯电话见附件5有关应急部门、机构或人员的联系方式。

2）发生危险化学品泄漏事故事故后，车间班组在启动现场处置方案的同时，由班长或员工向部门（车间）负责人上报，由部门负责人向公司负责人汇报，再由公司负责人向临海市应急局（电话∶12350）、所在地公安机关（110）报告。

3）信息报告内容

①事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况;

②事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）;

③已经采取的措施。

4）信息报告方式

现场报告方式主要利用手机、对讲机呼叫、手持式扩音器等方式进行报告。

### 1.3.6 应急救援程序

岗位员工立即按照处置措施实施应急处置。

### 1.3.7 扩大应急程序

当事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动公司综合应急预案。当超出公司范围可能造成社会性事件，启动一级响应向临海市应急局和涌泉镇消防中队及协作单位沙星和先锋请求支援，由安全保卫组安排专人引导进入现场进行应急处置，公司应急指挥部同时向上级部门指挥中心移交指挥权。

### 1.3.8 人员紧急疏散、撤离

1）必须在安全保卫组统一指挥下，对无关人员进行紧急疏散。疏散的时机、范围、方向、路线和集中地点，必须根据事故具体情况进行。

2）车间负责人清点本车间人数，并向安全保卫组组长报告，安全保卫组组长将公司各部门人员清点的汇总情况向总指挥汇报;集合清点完毕后，在安全保卫小组的指挥下，向安全区域疏散;如尚有人员未到达集合地点，应安排有紧急情况处理经验的员工，穿戴好必要的防护用具，以安全的方式到安全区域寻找，严禁到不安全区域进行搜救。

3）撤离至安全区域的人员，应注意不得占用消防车、救护车等救援车辆的通道，防止阻塞道路，影响救护。事故排除后，由现场总指挥确认无安全隐患后，下达可以重新进入工作区域的指令，方可进入。

## 1.4 处置措施

### 1.4.1应急处置基本原则

应急工作原则应遵循“以人为本，救人第一；预防为主，平战结合；快速响应，果断处置；统一指挥，科学施救；单位自救与专业应急救援相结合”的原则。

### 1.4.2人员疏散

1）当出现重大泄漏，可能会危及人身安全时，车间区域内的人员迅速采取紧急停车措施，切断电源，停蒸汽、关物料阀门，有序地撤离危险区域，并到指定地点集合。

2）进行抢险抢修时，应急指挥部根据实际情况指导安全保卫组维护现场治安，组织事故现场周边无关员工撤离至安全紧急集合点。

### 1.4.3应急处置措施

1.4.3.1泄漏处理原则

在生产过程以及物料储运过程中，因容器物料泄漏，因此，必须予以高度重视。一般分为泄漏源控制、泄漏点处理、泄漏物处理三个方面。

1）进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）如果泄漏物品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；易燃气体火灾在切断控制泄漏点前禁止直接灭火，保持长明灯，防止火灾爆炸事故发生。

（3）处理时严禁单独行动，要有监护人。

（4）从上风处接近现场，严禁盲目进入。

2）泄漏源控制：

任何员工发现有危险品泄漏后，及时汇报，并采取可能的紧急措施，防止泄漏进一步扩散。

（1）少量泄漏：

关闭阀门，切断物料的来源。停止正在进行的操作，进行适当的工艺处理，比如降温、排空等。抬高泄漏处的部位，使物料难以泄出。

（2）大量泄漏：

可采取改变工艺流程，物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行、泄压倒罐等方法。

3）泄漏点处理和泄漏物处理:

（1）少量泄漏

a 调整消漏法:即通过调节密封件预紧力或调整零件间的相对位置，消除泄漏的方法，适用法兰垫片、填料密封处、阀门盘根。主要万法有紧固法、均匀法、调位法。

b 机械堵漏法:利用机械形式构成新的密封层堵漏法。适用于设备容器及管道的沙眼、穿孔、裂缝等泄漏位的内外堵漏及垫片破损泄漏。主要有支撑法、顶压法、卡箍法、压盖法、捆扎法、打包法、上罩法、胀紫法和夹紧法。

C 孔堵漏法:采用挤瘪、塞堵的方法直接固定在泄漏孔内达到止漏目的。适用于沙眼、小孔、裂缝等缺陷堵漏。主要有捻缝法、塞楔法、螺塞法。

d 粘补堵漏法:采用胶粘剂直接或间接堵住设备、管道、阀门及容器等泄漏部位的方法，其耐温性较差，适用于不易动火部位，效果好，适用面广。主要有粘堵法、粘贴法、缠绕法等。

e 胶堵密封法：即用密封剂堵在泄漏处，形成一层新的密封层的方法。新型密封剂效果好，适用面广。主要有渗透法、内涂法、外涂法、强注法。

（2）大量泄漏：

a 围堤堵截：

这是最常用的一种方法。根据泄漏物流动情况修筑围堤拦截泄漏物。在泄漏点的周围修筑行堤。围堤的地点要离泄漏点足够远，保证有足够的时间在泄漏物到达前修好围堤，又要避免离泄漏点太远，使污染区域扩大，带来更大的损失。如果泄漏物是易燃物，操作时要特别注意，避免发生火灾。

b 挖掘沟槽收容泄漏物:

挖掘沟槽是控制平地上的液体泄漏物最常用的收容方法。当然需根据泄漏物的流动情况挖掘沟槽收容泄漏物。如果泄漏物沿一个方向流动，则在其流动下万挖掘沟槽。如果泄漏物是四散而流，则在泄漏点周围挖掘环行沟槽。

（3）泄漏物处理：

a 液体类：

① 中和稀释：这是最常用的方法，但要注意反应过程不可太剧烈，以及由此可能产生的副物质。

② 收容转移：对一些暂时难以处理的物质，先采取收容措施，然后再送交专业单位处理。

③ 覆盖：针对一些挥发性较强的液体，可先采取覆盖的方法，抑制其蒸发，视其情况可用干燥的泥土或蛭石土吸附等。

④ 吸附：其材料很多，有活性炭、天然有机吸附剂(如木纤维、稻草、木屑等)、天然无机吸附剂(知珍珠、硅石等)、合成吸附剂(如聚氨酷、网眼树脂等)。

气体类：

①稀释法：视其情况可能，用大量雾状水进行稀释，降低有害物的浓度。

②中和法：喷洒雾状的中和物质进行中和。

③强制通风法：视其可能，疏散下风口的人群，采用排风的万法，降低现场有害气体的浓度。

4.4.2具体要害泄漏处理

1）储罐区储罐泄漏执行现场处置方案倒罐措施，打开储罐区应急引流阀门，准备好消防设施应急，泄漏物用消防沙吸附装桶运至污水站处理，污水站以危险固废处置。

2）在搬运过程中泄漏，可用干沙覆盖然后收集装桶。

## 1.5 应急保障

1）重大危险源氟化氢罐区及各车间氟化氢使用场所均需配备六氟灵和3%碳酸氢钠溶液。

2）液氯仓库及使用场所3%碳酸氢钠溶液及喷雾器。

3）存在毒性气体工作场所现场设置气防组，配置2套防化服和空气呼吸器及防毒面具等应急装备器具。

2《火灾爆炸事故专项应急预案》

2.1 适用范围

2.1.1事故类别∶火灾爆炸

2.1.2发生事故的可能性

1）火灾、爆炸场所/过程

火灾、爆炸场所/过程

| 场所/过程 | 存在的物质 | 火灾危险性 | 爆炸性气体环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| R32车间 | R32、二氯甲烷 | 乙类 | 物理爆炸 |
|  |  |  | 化学爆炸、2区 |
| 天然气锅炉房 | 天然气 | 甲类 | 物理爆炸 |
|  |  |  | 化学爆炸、2区 |
| F23焚烧车间 | 天然气 | 甲类 | 物理爆炸 |
|  |  |  | 化学爆炸、2区 |
| 甲类仓库 | 现为环保危废仓库 | / |  |
| 液化天然气站 | 天然气、天然气储罐 | 甲类 | 物理爆炸 |
|  |  |  | 化学爆炸、2区 |
| 氢气钢瓶间 | 氢气钢瓶（分析用载气） | 甲类 | 物理爆炸 |
|  |  |  | 化学爆炸、2区 |
| 检修作业过程 | 易燃易爆生产物料及检修用的乙炔、氧气等 | 最易发生火灾、爆炸事故，尤其动火作业危险性最大 |  |

2）火灾、爆炸事故基本致因因素

（1）作业场所存在或产生点火源

点火源及其危害

| 序号 | 点火源种类 | 常见因素举例 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 如违章焊接切割动火作业、现场吸烟、机动车辆排烟喷火、违章使用电热设备等。 | 明火或火花、火星遇易（可）燃物质，引发火灾、爆炸。 |
| 2 | 电气火花 | 如爆炸性气体环境电气设施未采用防爆型，或因腐蚀、老化，防爆性能下降；电气设施过载、短路，产生火花等。 | ①电气火花遇易燃物质，发生火灾、爆炸。 ②电气火灾。 |
| 3 | 静电火花 | 如使用、储存、装卸和输送易燃介质的设备、管道未采取有效的防静电措施，或静电接地装置损坏失效；传送易燃介质时流速过大；以喷溅的方式装卸易燃液体；作业人员在岗位上穿脱化纤、丝绸衣物等。 | 静电火花遇易燃物质，发生火灾、爆炸。 |
| 4 | 摩擦撞 击火花 | 如传动机械设施润滑不良，摩擦发火；使用易产生火花的工具，敲打、碰撞发火；开关设备加料孔盖、人孔盖碰撞发火；穿带铁件的鞋子，与地板摩擦发火等。 | 摩擦撞击火花遇易燃物质，发生火灾、爆炸。 |
| 5 | 热辐射 | 如日光曝晒，热源烘烤，外部火灾的热辐射等。 | ①日光曝晒、热源烘烤可使气瓶等容器因其内介质分子运动加剧，超压而发生容器爆炸。 ②日光曝晒、热源烘烤可使盛装易燃液体的容器因挥发加大，内压增大，发生爆裂。 ③强烈热辐射可使反应加快，反应器内超温、超压，发生爆炸。 |
| 6 | 热传导 | 如焊接切割热量通过管道传递到盛装易燃物质的容器。 | 发生火灾、爆炸。 |
| 7 | 高温表面 | 如高温设备、管道未采取有效的保温措施，未与防爆区有效隔离等。 | 某些点火能低的易燃物质泄漏，遇高温表面，可发生爆炸。 |
| 8 | 雷击起火 | 如建（构）筑物、设备未采取有效的防雷措施，或防雷设施损坏失效。 | 引发火灾、爆炸。 |

（2）易（可）燃物质泄漏且作业场所通风不良

A)易燃液体或其蒸气从包装物、设备、管道中泄漏出来，遇着火源，即会发生燃烧，如果空气中易燃物质浓度达到爆炸极限，即会发生爆炸。泄漏是引起火灾爆炸的主要因素之一。泄漏可能是多方面原因造成的，如设备故障、操作失误等。

B)作业场所通风不良是造成易燃气体或蒸气积聚的主要原因。

C)引起泄漏爆炸的能源主要为外部着火源，如明火、电气火花、摩擦碰撞火花等。

（3）禁忌物接触反应引起火灾爆炸；自燃爆炸；分解爆炸；容器爆炸；反应失控或单元操作失误发生化学或物理爆炸。

2.1.3可能发生的季节

全年.

2.1.4严重程度及影响范围

①若发生车间级火灾、爆炸事故，主要表现为初期火灾，不影响其他装置，车间内部力量可以迅速控制的，严重程度主要体现为损坏部分生产装置;

②若发生公司级火灾、爆炸事故，主要表现为影响相邻正在运行的生产装置、生产车间，甚至影响到周边的企业，需要立即启动公司综合应急预案，严重程度体现为可导致人员伤亡、装置损毁等灾难性事故;

③若发生社会级火灾、爆炸事故，主要表现为可能影响到相邻周边企业，将造成灾难性的后果，可导致人员伤亡、装置损毁、房屋倒塌等灾难性事故。

2.1.5适用范围

本火灾爆炸事故专项应急预案适用于临海市利民化工有限公司因危险物质、电气设备或其他原因引起的火灾爆炸事故。

2.2 应急指挥机构及职责

1）应急组织机构及职责，详见第一篇 综合应急预案2应急组织机构和职责。

2）应急组织机构应急各成员单位名单详见附件5有关应急部门、机构或人员的联系方式。

3）职责分工与行动建议

应急指挥部成员及各应急小队应第一时间内赶到现场，应急指挥部根据现场实际情况组织：

消防灭火组：快速根据起火现场物料选择合适灭火器救火。

抢险抢修组：担负查明毒物性质，提出补救措施，抢救伤员，指导群众疏散，设备、设施抢修。

医疗救护组：抢救伤员，联系120。

安全保卫组：设置警戒区域，疏散员工，保持交通管制。

后勤保障组：保证各小队所需的应急物资供应。

环境检测和清理组：负责监测事故可能造成的环境危害。

2.3 响应启动

2.3.1预警启动

临海市利民化工有限公司应急指挥部通过以下途径获取预报信息∶

（1）重大危险源监控系统（联网台州市应急管理局平台和省应急管理厅平台）：二级联锁报警信号直接推送主要负责人、技术负责人和操作负责人手机；

（2）氟化氢罐区一级重大危险源SIS安全仪表系统（集控中心、罐区现场声光报警器）：高高联锁紧急切断声光报警信号；

（3）DCS/PLC自动化控制系统（集控中心）：HH/LL(高高/低低）二级声光报警信号；

（4）有毒、可燃气体报警系统（现场区域报警中心、集控中心）：HH二级报警信号

（5）重大危险源及剧毒/易制爆/易制毒危化品技防监控系统（集控中心、技防监控中心）：视频图像监控现场泄漏、火灾画面；

（6）冷冻盐水槽箱空气

2.3.2信息上报

2.3.2.1信息报告

（1）员工发现起火、爆炸事故或明显可能发生火灾、爆炸事故时，应立即报警。

（2）所有员工发现事故征兆，如罐区、生产区、仓库等有泄漏并有火花，电源线产生火花，某个部位有烟气，异味等，应立即报警程。

（3）现场第一发现人应立即报告当班班长，随后立即采取必要的灭火措施灭火，控制火势发展；

（4）当班班长接警后立即上报车间或部门负责人，并尽一切努力组织人员灭火，控制火势蔓延，防止火情扩大。如火势过大，无法自行扑灭，火情第一发现人、当班班长等可直接拨打公司应急值班电话85683307（803307）或119，准确无误的向消防部门说明公司地址、火灾发生地点、火情大小和公司联系方式并及时撤离疏。

2.3.2.2接警和处警

车间或部门负责人接报后立即通知安保部（24小时值班电话：85683307或803307）人员到达事故现场了解情况，组织人员进行自救灭火，并报告应急指挥部，启动火灾爆炸专项应急预案，做好现场灭火处置工作，并指派专人到路口接应消防车的到达。应急指挥部组织各专业应急救援分队开展救援工作，并会同车间或部门视事故严重程度，做出局部或全部停车、停电的决定，切断事故源。

2.3.2.3报警方式、方法

可以通过现场呼喊、对讲机呼叫、电话报警、按下火警按钮及其他能最快速度通知应急指挥人员的方式。

2.3.3信息发布

发布预警信息应清楚说明发生地点、事故类型、规模、影响范围、具体物质、发展趋势，信息发布必须得到应急副总指挥以上人员确定。

2.3.4响应分级

根据公司突发火灾安全事故的危害程度、影响范围、公司控制事故能力、应急物资状况，将公司的火灾安全事故分为四个不同等级:

1、一级：重大火灾安全事故；

2、二级：较大火灾安全事故；

3、三级：一般火灾安全事故；

4、四级：轻微火灾安全事故。

对于不同级别的火灾安全事故，公司进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

根据公司的实际情况，本专项预案以一级事故、二级事故为主，三级、四级事故造成的人员伤亡和财产损失程度较轻，可由内部进行应急，并将事故汇报至安保部，落实各项防护措施。具体安全事故分级见下表：

## 安全事故分级表

| 事故等级 | 具体事故 |
| --- | --- |
| 一级 | 仓库、车间、发生大范围火灾、爆炸，引起人员死亡。 |
| 二级 | 不造成大范围扩散的单体火灾、爆炸，引起人员严重烧伤。 |
| 三级 | 小型、不扩散起火，人员受伤。 |
| 四级 | 单体轻微起火。 |

2.3.5响应程序

## 图示2-1 应急响应程序图

2.4处置措施

2.4.1应急处置基本原则

应急工作原则应遵循“以人为本，救人第一；预防为主，平战结合；快速响应，果断处置；统一指挥，科学施救；单位自救与专业应急救援相结合”的原则。

2.4.2人员疏散

1）当出现重大火灾，大火可能会危及人身安全时，车间区域内的人员迅速采取紧急停车措施，切断电源，停蒸汽、关物料阀门，有序地撤离危险区域，并到指定地点结合。

2）进行灭火时，应急指挥部指导现场治安组周边无关员工至紧急集合点

2.4.3应急人员防护与安全

灭火及其他应急人员都必须穿戴好防护用品，保证自身安全为前提。应急消防组穿戴消防服、防毒面具，其他应急人员依据实际情况配置。

2.4.4灭火应急原则

1）先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破，排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。

2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

3）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

4）应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径。

5）正确选择最适应的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

6）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常预先演练）。

7）火灾扑灭后，应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

2.4.5 应急处置措施

2.4.5.1 初起火灾的扑救应急处置措施

初期火灾的扑救，在场操作者应迅速采取如下措施∶

（1）迅速查清着火部位、着火物及来源，利用现有的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位;

（2）专业消防人员到达火场时，负责人应主动及时地向消防指挥人员介绍情况。

2.4.5.2 化学品发生火灾的扑救

（1）用就近的灭火器灭火;

（2）全力救助伤员，采取隔离、警戒和疏散措施，必要时采取交通管制，避免无关

人员进入现场危险区域;

（3）根据地形地貌、风向、天气等因素采取有效的围堵措施，控制着火区域;

（4）灭火完毕，立即清理火灾现场。

2.4.5.3 电气火灾的扑救

（1）电气火灾特点。电气设备着火时，现场很多设备可能是带电的，这时应注意现场周围可能存在的较高的接触电压和跨步电压。同时还有一些设备着火时是绝缘油在燃烧，如电力变压器、多油开关等，受热后易引起喷油和爆炸事故，使火势扩大。

（2）扑救时的安全措施。扑救电气火灾时，应首先切断电源。为正确切断电源，应按如下规程进行∶

①火灾发生后，电气设备已失去绝缘性，应用绝缘良好的工具进行操作;

②选好切断点，非同相电源应在不同部位剪断，以免造成短路，剪断部位应选有支撑物的地方，以免电线落地造成短路或触电事故。

2.4.5.4 人身着火的扑救

人身着火多是由于工作场所发生火灾、爆炸事故或扑救火灾引起的。也有对易燃物使用不当明火引起的。当人身着火时，可采取以下措施进行扑救∶

（1）如衣服着火不能及时扑灭，应迅速脱去衣服，防止烧伤皮肤。若来不及或无法脱去应立即就地打滚，用身体压住火种，切记不可跑动，否则风助火势会造成严重后果，有条件用水灭火效果更好;

（2）如果是身上溅上油类着火，千万不要跑动，在场的人应立即将其搂倒，用棉布、青草、棉衣、棉被等覆盖，用水浸湿效果更好，采用灭火器扑救人身着火时，注意尽可能不要对面部。

（3）在现场抢救烧伤患者时，应特别注意保护烧伤部位，尽可不要碰破皮肤，以防感染。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。

2.5 应急保障

根据应急工作需求明确保障的内容。对易燃易爆区域都配备了灭火器、室内（外）消火栓、消防炮等灭火器材及急救设备。

## 3《抗台防汛防冻防凝等恶劣自然条件专项应急预案》

### 3.1 事故类型和危害程度分析

（1）事故类型

临海市利民化工有限公司地处浙江省临海市涌泉镇西管岙村，南频临东海台州湾。属于多台风地区，夏秋季节经常受到台风影响。

（2）事故严重程度

台风大多带来强风和强降雨，强台风可能对公司造成人员伤亡、设备损坏，建筑物坍塌，财产损失，严重影响正常生产、生活秩序。

### 3.2应急指挥组织机构及职责

应急组织体系

公司建立抗台风防汛急救援组织体系，抗台防汛指挥部和专业应急救援小组组成。专业应急救援小组分安全保卫组、抢险抢修组、后勤保障组合医疗救护组等救援专业队伍组成抗台防汛急救援组织机构。

公司成立“抗台防汛急救援指挥部”由公司总经理任总指挥、生产副总任副总指挥，分管副总及各应急小组组长组成。

抗台防汛急救援预案启动后，抗台防汛急救援指挥部应在公司现场指挥抗台防汛工作。

## 公司抗台防汛急救援组织网络如图3-1所示

抗台防汛指挥部

图3-1抗台防汛急救援组织机构图

### 3.3响应启动

3.3.1台风监控

安保部必须时刻关注台风警报，及时收听气象部门的台风预报，跟踪台风动向并定时向抗台防汛应急救援指挥部汇报。

3.3.2预警行动

3.3.2.1预警条件：

安保部在收到上级主管部门、台州气象台发布台风暴雨预警警报，及时向应急指挥小组汇报。

3.3.2.2预警方式、方法

在接收到台风预警信号后，应急指挥部按台风等级启动相关的应急响应。

3.3.2.3信息发布程序

发布预警信息应清楚说明发生地点、规模、影响范围、发展趋势，信息发布必须得到应急副总指挥以上人员确定。如图3-2所示

安保部

图3-2信息发布程序图

3.3.2.4信息报告程序

安保部以及其他人员在第一时间获知台风警报，立即报告应急指挥部，应急指挥部根据台风实际情况发布和解除应急命令。

3.3.3应急处置

3.3.3.1响应分级

根据台风警报等级分为四个不同应急等级：

四级：蓝色警报：需注意

三级：黄色警报：需防御

二级：橙色警报：需躲避

一级：红色警报：需转移

3.3.3.2响应程序

| 台风警报等级 | 响应类别 | 响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 红色警报 | 一级响应 | 1、建筑物及设备设施的加固、防护、加强排涝工作； 2、安排人员撤离、安排抗台人员吃住； 3、发放抗台防汛应急物资。 |
| 橙色警报 | 二级响应 | - 建筑物及设备设施的加固、防护； - 增加值班人员； - 发放必要的抗台防汛应急物资。 |
| 黄色警报 | 三级响应 | - 建筑物及设备设施的加固、防护； - 增加人员夜间值班。 |
| 蓝色警报 | 四级响应 | - 增加夜间值班人员； - 加强注意。 |

### 3.4处置措施

3.4.1应急处置基本原则

反复突发性工作原则应遵循“预防为主，快速响应；统一指挥，确保安全”的原则。

3.4.2人员疏散

一级响应，红色台风警报，必须安排人员撤离，行政医疗救护人员必须合理安排伙食与住宿。

3.4.3应急指挥与行动

应急指挥人员收到警报后安排各涉及的应急队伍开展准备工作，加强值班工作。

3.4.4主要应急处置措施

1）建筑物及设备设施加固、防护；

2）简易彩钢棚用沙袋、铁丝固定；

3）一些广告牌、标识牌以及不好固定的设施尽量拆除；

4）清理坑道，加强排涝设施；

5）安排紧急值班人员。

## 4《公共卫生专项应急预案》

### 4.1 适用范围

4.1.1发生的事故类型

临海市利民化工有限公司内设食堂，约200人在食堂就餐，食堂使用的水源来自市政自来水，饭餐质量由公司质管办进行监督。

- 由于可能食物变质或是食堂人员不规范操作，引起部分人员食物中毒；

- 由于水源收到污染，引起员工中毒。

### 4.2应急指挥机构及职责

详见第一篇综合应急预案2.2。

### 4.3响应启动

4.3.1危险源监控

质管办要经常性对食堂卫生进行检查。了解员工的就餐情况。

4.3.2预警行动

4.3.2.1预警条件：

发现多人食物中毒，因食堂食物引起身体不适。

4.3.2.2预警方式、方法

可以通过现场呼喊、电话报警及其他能最快快速通知应急指挥人员的方式。

4.3.2.3信息发布程序

发布预警时，应清楚说明发生地点、事故类型、规模、影响范围、具体物质、发展趋势，信息发布必须得到应急副总指挥以上人员确定。如图4-1所示

图4-1信息发布程序图

4.3.2.4信息报告程序

员工发现因就餐引起身体不适，立即向安保部汇报，并详细告知具体症状。

4.3.2.5响应分级

根据公司安全事故的危害程度、影响范围、公司控制事故能力、应急物资状况，将公司的安全事故分为四个不同等级：

- 一级：重大安全事故；

- 二级：较大安全事故；

- 三级：一般安全事故；

- 四级：轻微安全事故。

对于不同级别的安全事故，公司进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采  取不同级别的汇报工作。

根据公司的实际情况，本次专项预案一级事故、二级事故为主，三级、四级事故造成的人员伤亡和财产损失程度较轻，可由内部进行应急，并将事故汇报至安保部，落实各项防护措施。具体安全事故分级如下表：

安全事故分级表

| 事故等级 | 具体事故 |
| --- | --- |
| 一级 | 人员死亡 |
| 二级 | 多人食物严重中毒，引起住院 |
| 三级 | 多人食物中毒 |
| 四级 | 多人轻微食物中毒，引起身体轻微不适 |

4.3.2.6响应程序

| 事故等级 | 响应类别 | 响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 一级事故 | 一级响应 | - 联系当地120等应急救援电话； - 立即报告临海市应急管理局和卫生健康局； - 送员工去医院； - 维持员工稳定； - 事故原因调查、事故总计。 |
| 二级事故 | 二级响应 | 1、联系当地120等应急救援电话； 2、立即报告临海市应急管理局和卫生健康局； 3、送员工去医院； 4、维持员工稳定； 5、事故原因调查、事故总计。 |
| 三级事故 | 三级响应 | - 送员工去就近医院； - 维持员工稳定。 |
| 四级事故 | 四级响应 | - 送员工去就近医院； - 维持员工稳定。 |

### 4.4处置措施

4.4.1应急处置基本原则

应急工作原则应遵循“以人为本，救人第一；预防为主，平战结合；快速响应，果断处置；统一指挥，科学施救；单位自救与专业应急救援向结合”的原则。

4.4.2应急处置措施

- 发现员工多人因食物中毒出现身体不适，立即送医院救治；

- 对其他员工进行稳定；

- 开展中毒员工的情况调查；

- 食堂立即停止供应食物；

- 邀请卫生人员协助。

4.5应急保障

- 食品留样24小时，便于查找食物中毒原因；

- 有毒作业场所禁止带入食品并食用。

- 午时茶及催吐剂适量。

5《特种设备事故专项应急预案》

5.1 适用范围

本预案适用本公司内特种设备事故应急处置。如事故影响超出本方案范围，应启动公司级综合应急预案及相关危险化学品泄漏等专项应急预案。

5.1.1危险源分析

临海市利民化工有限公司特种设备主要包括：锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆。

锅炉是一种受热、承压密闭的容器，处于受热、受压条件下运行，具有爆炸危险性。

压力容器重点监管蒸汽加热反应釜与危险化学品压力储罐，在管理不善使用不当情况下有可能造成火灾、爆炸、化学品泄漏、引起人员中毒等事故。

压力管道包括蒸汽管道和氟化氢管道、液化气体管道、液氯等危险化学品压力管道，可能造成危险化学品泄漏、人员中毒、引发火灾爆炸等事故。

起重机械可能造成起重伤害。

叉车可能造成车辆伤害。

5.1.2事故类型和危害程度

结合我公司实际情况可能发生的特种设备事故类型和危害程度如表5-1如示：

表5-1特种设备事故类型和危害程度

| 序号 | 事故类型 | 危害程度 | 可能发生的季节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉压力容器爆炸 | 人员伤亡，设备损坏，财产损失 | 全年均有可能发生 |
| 2 | 起重伤害 | 人员伤亡，设备损坏 | 全年均有可能发生 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡，设备损坏 | 全年均有可能发生 |
| 4 | 压力管道爆炸 | 人员伤亡，火灾，物料泄漏，环境污染 | 全年均有可能发生 |

### 5.2 应急指挥机构及职责

详见第一篇综合应急预案2.2。

### 5.3 响应启动

5.3.1危险源监控

为预防应急预案分析的安全事故发生以及第一时间获知事故发生，公司各部门各级员加强监督、巡查。

1）建立并健全锅炉、压力容器、压力管道、起重机械和厂内机动车辆等设备的安全技术档案，内容应包括设计、制造、安装、改造、维修技术文件与资料，定期检验记录，日常使用状况记录、设备本体及安全附件、仪器仪表日常维护保养记录、运行故障与事故记录；

2）特种设备应按规定向有关部门登记备案，取得特种设备使用证；

3）特种设备应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前1

个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者不合格的特种设备，不得继续使用；

4）工程部对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录；使用部门对使用中的特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行查检，并做好记录；

5）压力容器严禁超温超压超液位运行，运行期间要保持载荷相对平稳，压力容

器处于工作状况时严禁拆卸压紧螺栓；

6）特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备管理部门应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用；

7）各部门对在用特种设备进行自检和日常维护保养时发现异常情况的，应当报工程部进行及时处理；

8）特种设备作业人员应当按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门培训考核合格，取得相应的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作；

9）特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备专业的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程及相关的安全规章制度；

10）特种设备作业人员在作业过程中，发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向管理人员及部门有关负责人报告。

11）作业人员要穿戴好劳动防护用品；

12）加强对职工的安全教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；

13）道路及装卸场地应设置安全标识，人行通道和机动车道应设置明显的分隔标识，行人和车辆应分道通行；

14）严禁酒后开车，严禁超速行车和空档溜车；

15）严禁人货混载行车，严禁超标装载行车；

16）进出厂区道路均应设置道路安全标志，并限速行驶；

17）制订并严格执行有关交通安全的各项规章管理制度；

18）出入车辆必须严格执行厂区的车检及登记制度。

5.3.2信息上报

5.3.2.1预警条件

员工发现特种设备可能发生事故时，应立即预警。

5.3.2.2预警方式、方法

可以通过现场呼喊、电话报警及其他能最快速度通知现场人员并立即报告班组长、车间主任、安保部或事故应急指挥部。

5.3.3信息发布

发布预警信息应清楚说明发生地点、事故类型、规模、影响范围、具体物质、发展趋势，信息发布必须得到应急副总指挥以上人员确定。如图5-1所示

图5-1信息发布程序图

5.3.4 信息报告

1）员工在发现事故的第一时间通过现场呼喊或是电话联系等方式向车间（部门）、安保部或应急指挥部成员汇报，员工汇报事故情况需要包括：事故发生地点、类型、现场人员情况、涉及的危险化学品、人员伤亡情况。

2）应急指挥部副总指挥或总指挥负责向外发布应急信息，并负责向应急管理局、环保、消防队、市场监督管理局等部门请求支援，应急人员的通讯电话见附表。

5.3.5响应分级

根据公司安全事故的危害程度、影响范围、公司控制事故能力、应急物资状况，将公司的安全事故分为四个不同等级，对于不同级别的安全事故，公司进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。详见表5-2

表5-2  安全事故分级

| 事故等级 |  | 具体事故 | 应急响应级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 重大安全事故 | 特种设备发生大事故造成火灾、爆炸；运输过程中化学危险品大量泄漏或人员死亡 | 社会级 启动本应急预案，并上报上级主管部门寻求支援 |
| 二级 | 较大安全事故 | 不造成大范围扩大的特种设备事故，造成人员重伤 | 公司级 启动本应急预案 |
| 三级 | 一般安全事故 | 一般特种设备事故，人员受伤 | 车间级 |
| 四级 | 轻微安全事故 | 人员轻微伤害、危险化学品少量泄漏，人员轻微受伤 | 班组级 |

根据公司的实际情况，本次专项预案一级事故、二级事故为主，三级、四级事故造成的人员伤亡和财产损失程度较轻，可由内部进行应急，并将事故汇报至工程部和安保部，落实各项防护措施。具体安全事故分级如表5-2。

5.3.6响应程序

## 图示5-2 应急响应救援程序图

5.4处置措施

5.4.1应急处置基本原则

应急工作原则应遵循“以人为本，救人第一；预防为主，平战结合；快速响应，果断处置；统一指挥，科学施救；单位自救与专业应急救援相结合”的原则。

5.4.2人员疏散

1）当特种设备出现重大事故，发生危化品泄漏，火灾、爆炸等可能会危及人身安全时，车间区域内的人员迅速采取紧急停车措施，切断电源，停蒸汽、关物料阀门，有序地撤离危险区域，并到指定地点集合；

2）发生爆炸火灾，依据爆炸火灾专项应急预案处置，由于压力容器爆炸威力超过一般的容器，要求在安全距离上适当增加；

3）叉车造成车辆伤害，人员立即送医院救治。

5.4.3应急指挥与行动

5.4.3.1应急会议召开

应急指挥人员及各应急小队第一时间内赶到现场立即召开应急会议，应急指挥部根据现场实际情况组织：

1）消防灭火组：快速根据起火现场物料选择合适灭火器救火。

2）抢险抢修组：担负查明毒物性质，提出补救措施，抢救伤员，指导群众疏散，设备、设施抢修。

3）医疗救护组：抢救伤员，联系120。

4）安全保卫组：设置警戒区域，疏散员工，保持交通管制。

5）后勤保障组：保证各小队所需的应急物资供应。

6）环境检测和清理组：负责监测事故可能造成的环境危害。

5.4.4主要应急处置措施

5.4.4.1锅炉爆炸

1）避险

2）切断锅炉供风、供电、供水、供天然气；

3）车间紧急处理用汽工艺、设备；

4）消除锅炉爆炸造成的建筑物、构筑物基础设施危险；

5）搜救锅炉操作、现场巡检受困人员；

6）抢修受损设备装置。

5.4.4.2压力容器、压力管道爆炸

1）组织现场人员撤离现场；

2）救护受伤人员；

3）通知相关单位采取应急措施，调整生产操作；

4）检查周围受损情况，根据现场情况采取处置措施；

5）由于事故引发二次事故时，按照其他应急程序，采取应急处理措施；

6）抢修损坏设备、装置，恢复生产。

5.4.4.3起重事故

1）起重物坠落：起重吊钩故障、起重防护不当、钢丝绳断裂等导致起重物坠落。

- 组织现场人员撤离现场；

- 救护受伤人员；

- 及时通知起重作业上、下游岗位，调整生产作业；

- 检查周围受损情况，根据现场情况采取处置措施；

- 抢修损坏设备、装置，恢复生产。

2）起重机限位失灵

立即停止起吊，检查限位装置，修复限位控制系统。

3）超重超限

立即停止起吊，放下起重物品，减负荷使起重物符合起重量。

4）厂内机动车辆事故

- 建立警戒区域。划出警戒线，设立明显标志，以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离，禁止一切车辆和无关人员进入。

对有受压、受困人员的，应立即移动车辆或移开物件、货物进行抢救，若起火车

- 辆应及时进行扑灭；

- 车辆应立即熄灭、制动或采取其他措施对制动失效的车辆进行制动，防止再次滑行造成二次伤害。

5.5应急保障

- 公司气防组（生产区东门岗）配备7套防化服和空气呼吸器、堵漏契等应急处置装备。

- 工程部机修车间配备堵漏胶带和不发火工具等应急抢修装备和器具。

- 生产装置设有应急缓冲罐和环保吸收装置。

重大危险源罐区和危化工艺装置等关键装置及重点部位均设置视频监控系统和自动化控制系统、可燃有毒气体泄漏报警系统，在线监测有无超温、超压、超液位，一级显示报警，二级报警联锁自动停车处理。

## 6《重大危险源专项应急预案》

### 6.1适用范围

本预案适用本公司内重大危险源装置和罐区（或仓库）事故应急处置。如事故影响范围超出装置或罐区（仓库）范围，必须同时启动公司级综合应急预案及危险化学品泄漏等相关专项应急预案。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本公司已构成《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的重大危险源，其中氟化氢储罐区构成一级重大危险源，液氯仓库、F22车间、R32车间、硫酰氟车间构成三级重大危险源。

### 6.2应急指挥机构及职责

6.2.1应急组织体系

具体内容见第一篇综合应急预案2.2。

6.2.2指挥机构及职责

具体内容见第一篇综合应急预案2.2。

6.3 响应启动

6.3.1危险源监控

1）危险源监控的方式、方法

对重大危险源的设施设备安装相应的安全装置和安全附件，对液氯仓库安装视频监控，在构成重大危险源场所安装有毒/可燃气体检测报警仪并保持完好有效，一旦发生泄漏或火灾能及时发现，将事故得到有效控制。

2）采取的主要预防措施

（1）每年对重大危险源进行评估一次，对设备、设施、操作人员及安全附件科学评估，合格后方可使用或操作；

（2）在液氯仓库内设置应急池和液氯自动吸收装置，一旦出现事故能有效对泄漏物进行中和和收容处理；

（3）工程部负责对重大危险源的压力容器、安全附件、报警仪器、监控设备、仪表等设备进行定期检测检验；

（4）加强从业人员的安全教育和培训，定期开展安全班组活动，提高职工的操作技能，做到持证上岗；

（5）氟化氢罐区安装独立SIS安全仪表系统，泄漏二级报警自动联锁停车和启动吸收装置。

6.3.2预警启动

（1）重大危险源监控系统（联网台州市应急管理局平台和省应急管理厅平台）：二级联锁报警信号直接推送主要负责人、技术负责人和操作负责人手机；

（2）氟化氢罐区一级重大危险源SIS安全仪表系统（集控中心、罐区现场声光报警器）：高高联锁紧急切断声光报警信号；

（3）DCS/PLC自动化控制系统（集控中心）：HH/LL(高高/低低）二级声光报警信号；

（4）有毒、可燃气体报警系统（现场区域报警中心、集控中心）：HH二级报警信号

（5）重大危险源及剧毒/易制爆/易制毒危化品技防监控系统（集控中心、技防监控中心）：视频图像监控现场泄漏、火灾画面；

（6）冷冻盐水槽箱空气样中控分析检测报告

6.3.3应急会议召开

应急指挥部接到可能发生事故信息后，应立即召开现场会或电话或视频会议，按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取有效措施预防次生事故发生。

6.3.4信息上报

6.3.4.1信息报告内容

- 事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况;

- 事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）;

- 已经采取的措施。

6.3.4.2信息报告方式

现场报告方式主要利用手机、对讲机呼叫、手持式扩音器等方式进行报告。

6.3.4.3信息上报程序

- 当重大危险源场所发生泄漏、火灾、爆炸、中毒事故时，现场人员立即拨打120，随后立即报告当班班长，由班长统一指挥立即采取组织现场救援工作；

- 当班班长将事故情况立即上报车间或部门负责人，由车间或部门负责人上报总经理或应急指挥部；

- 现场发现人员可直接拨打公司应急值班电话：85683307，或内部电话短号803307，安保保卫人员接到报警电话后应立即报告安保部负责人或公司值班领导；

- 安保部负责人和值班领导接到报警后立即报告应急总指挥或副总指挥启动应急预案；

- 当应急指挥部认为事故较大，有可能超出本企业处置能力时，要立即向临海市应急局报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

6.3.4.4信息公开

质管办承担通信联络组职责，受应急指挥部总指挥或副总指挥领导负责向外发布应急信息，并负责向临海市应急局、环保、涌泉镇消防中队等部门请求支援，应急通讯电话见附件5有关应急部门、机构或人员的联系方式。

6.3.5应急响应程序

图6-1应急响应程序图

### 6.4处置措施

1）火灾事故处置措施：

先救人，后灭火：在重大危险源的火场上如果有人受到火势威胁，首要任务是把被火围困的人员抢救出来。

先控制、后消灭：对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾。

先重点、后一般：在全面了解并认真分析整个重大危险源火场的情况后，要分清轻、重、缓、急。

在储罐区的进料过程中发生火灾时，首先应立即关闭物料输送管道阀门，切断可燃物的输送，立即对周边储罐启动水喷淋系统，防止火势进一步扩大。

2）爆炸事故处置措施：

罐区发生危险化学品爆炸时，当班操作人员或现场人员应采取自救互救措施，无人员受伤时，采取自救，可使用防护用品（空气呼吸器、防毒面具等）逆风撤离现场；有人员受伤时，采取互救，使用防护用品（空气呼吸器、防毒面具等）协助受伤人员逆风撤离现场，撤离现场后必要时采取人工呼吸等急救措施。

3）泄漏事故处置措施：

罐区：现场操作人员应第一时间找到泄漏部位，立即切断物料泄漏源来防止火灾爆炸事故的发生；如泄漏部位无法控制时，应向指挥部报告，并提出堵漏或抢修措施。指挥部到达现场后，根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定，启动应急队伍，对泄漏源进行控制，对泄漏出来的液体物料采取收集，把险情控制在最小范围内。事故扩大时应请求外部支援。

液氯库：

钢瓶发生少量泄漏时，应急人员须戴好空气呼吸器进入液氯库内，转动液氯钢瓶，使泄漏部位处于氯的气态空间；瓶阀泄漏时，小心拧紧六角螺帽；瓶体焊逢泄漏时，应用抱箍衬像胶垫片堵漏；易熔塞处泄漏时，应用竹签、木塞、专业夹具做堵漏处理；

钢瓶发生大量泄漏时，现场人员应在第一时间向仓库负责人报告，仓库负责人将情况立即向应急指挥部报告，应急人员须佩戴空气呼吸器、防毒面具等，采取一切办法查明泄漏部位、切断泄漏源。应急指挥部接警后立即通知相关部门查明泄漏状况，下达应急处理指令。应急分队立即到岗，向逆风向撤离无关人员，应急人员须戴好空气呼吸器、防毒面具进入事发现场进行应急处理。若泄漏处理能力超过本企业处理能力时，马上将钢瓶推入应急池中中和并强制启动液氯自动吸收装置后，立即向临海市应急管理局和涌泉镇安监中队报告和求援。

4）中毒事故处置措施：

一旦发现有人员中毒，立即将中毒人员转移到空气新鲜的地方，同时拨打120急救电话，并对中毒人员进行现场急救。现场负责人立即对事故现场进行隔离，防止无关人员进行危险区。

6.5应急保障

- 公司气防组（生产区东门岗）配备7套防化服和空气呼吸器、堵漏契等应急处置装备。

- 工程部机修车间配备堵漏胶带和不发火工具等应急抢修装备和器具。

- 生产装置设有应急缓冲罐和环保吸收装置。

重大危险源罐区和危化工艺装置等关键装置及重点部位均设置视频监控系统和自动化控制系统、可燃有毒气体泄漏报警系统，在线监测有无超温、超压、超液位，一级显示报警，二级报警联锁自动停车处理。

## 7《剧毒化学品事故应急预案》

### 7.1 适用范围

本应急预案适用于临海市利民化工有限公司内部，主要针对液氯、五氯化锑生产、储存、运输中发生的剧毒化学品流失和被盗、泄漏致人中毒和窒息、灼烫等易造成班组级（4级）车间级（3级）、公司级（2级）、社会级的生产安全事故。

7.1.1涉及剧毒化学品的场所（部位）

1）剧毒化学品储存、使用场所及其中毒危险性见表7-1，危险源风险分析详见《附录A 生产安全事故风险评估报告》。

表7-1 涉及剧毒化学品的场所（部位）

| 序号 | 名称 | 数量 （t） | 含量 (浓度%) | 状态 | 工艺状态 |  | 场所（部位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 温度（℃） | 压力（MPa） |  |  |
| 1 | 液氯 | 4 | 99 | 液化气体 | 常温 | 1.2 | 硫酰氟车间 |  |
|  |  | 2 | 99 |  | 常温 | 1.2 | F22车间、R32 |  |
|  |  | 30 | 99 |  | 常温 | 1.2 | 液氯仓库 |  |
| 2 | 五氯化锑 | 4 | 99 | 液体 | 常温 | 常压 | F22车间 | 自用 |
|  |  |  |  |  |  |  | F32车间 |  |

7.1.2事故类型

剧毒化学品事故主要有：

1）剧毒化学品管理不严，发生流失、被盗取事故；

2）剧毒化学品储存、使用过程中发生泄漏事故；

3）剧毒化学品储存、使用过程中发生中毒事故。

7.1.3事故严重程度

1）剧毒化学品流失、被盗，导致不了解情况的人员接触剧毒化学品，可引起中毒甚至致死。

2）剧毒化学品流失被盗，如被不法分子利用，轻者会引起社会治安事件，严重的危害公共安全。

3）剧毒化学品急性中毒，可造成人员伤亡。慢性中毒可损害人体健康，造成职业伤害，影响正常生活，严重的可造成人员死亡。

4）剧毒化学品泄漏，会造成人员中毒、死亡事故。

### 7.2应急指挥机构及职责

详见第一篇 综合应急预案2.2。

### 7.3响应启动

7.3.1事故报警

10.3.1.1报警条件

1）员工发现使用、储存剧毒化学品的区域或装置起火、爆炸立即预警；

2）剧毒化学品储存、使用过程中发生剧毒化学品泄漏；

3）剧毒化学品储存、使用过程中发生人员中毒事故；

4）发现剧毒化学品被盗或者丢失。

7.3.1.2报警方式、方法

可以通过现场呼喊、对讲机、电话报警及其他能最快速度通知应急指挥人员的方式。

7.3.2信息发布程序

发布预警时应清楚说明事故发生地点、事故类型、规模、影响范围、具体物质、发展趋势，信息发布必须得到应急副总指挥以上人员确定。如图7-1所示

图7-1信息发布程序图

1）事发现场人员发现有人员中毒立即拨打120，随后立即报告当班班长，由当班班长统一指挥立即采取行动组织现场救援工作，以救人为主。

2）当班班长上报给车间或部门负责人，车间或部门负责人将情况上报安保部负责人。

3）安保部负责人接到报警后立即通知应急指挥部，启动应急预案。

7.3.3响应分级

对于不同级别的剧毒化学品事故，公司进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

根据公司的实际情况，本次专项预案一级事故、二级事故为主，三级、四级事故造成的人员伤亡和财产损失程度较轻，可由内部进行应急，并将事故汇报至安保部，落实各项防护措施。具体剧毒化学品事故分级如表7-2。

表7-2 安全事故分级

| 事故等级 | 具体事故 |
| --- | --- |
| 一级 | 剧毒化学品泄漏引起人员中毒死亡；剧毒化学品流失或被盗。 |
| 二级 | 引起剧毒品局部扩散，引起人员中毒；剧毒化学品泄漏，引起局部扩散。 |
| 三级 | 剧毒化学品泄漏，未引起扩散。人员轻微中毒 |
| 四级 | 剧毒化学品少量泄漏，未引起扩散。人员有不适感 |

7.3.4响应程序

## 图示7-2 应急响应救援程序图

7.4处置措施

7.4.1剧毒化学品泄漏

1）启动《危险化学品泄漏事故专项应急预案》；

2）进入现场应急处理人员必须戴自给式呼吸器，穿防毒服；

3）应急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域；

4）应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入事故区域；

5）隔离泄漏污染区，限制出入；

6）不要直接接触泄漏物 。

7.4.2剧毒化学品被盗或丢失

1）事故发生岗位或事故现场最早发现者，必须立即向本车间（部门）领导报告，并应迅速保护现场、维持现场秩序；

2）以最快速度报告安保值班室和办公室，安保值班室和办公室相关负责人接到报警后，要即刻赶赴现场组织指挥和采取应急措施，并尽快与应急救援指挥部主要领导取得联系。指挥部主要成员必须赶到事故现场；

3）确定丢失，立即报警，并配合公安机关开展调查和侦破工作。

7.4.3剧毒化学品污染（泄漏）

1）在运输过程中，出现剧毒化学品洒落，造成环境污染，现场人员应立即按程序报告；

2）事故应急小组迅速到达事故现场，指挥部立即组织对受污染人员进行紧急防护处

理，对情况严重者迅速安排到医院进行救治；

3）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150米，严格限制出入；

4）处置过程中，作业人员必须在采取有效的防护措施后，确保人身安全的情况下进行，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒工作服；

5）不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；

6）控制、隔离污染区域，根据剧毒品特性采取有针对性的措施进行处理，清除污染。

7.4.4剧毒化学品的中毒

1）一旦发生剧毒化学品中毒应立即救护，将中毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧风方向的无污染地区，不要作激烈运动，尽快送医院观察治疗；

2）对呼吸困难的中毒人员，应立即给予吸氧送医院治疗；

3）若发生作业在体表或体内受到剧毒化学品侵害，造成身体伤害的，应立即将中毒者迅速撤离现场，积极救治。

7.5应急保障

1）在应急时必须保证自身安全，穿戴好防护用品；

2）禁止用消防水直接喷淋泄漏部位，可在泄漏点外围用雾状水进行封堵稀释；

3）应急处置完毕应进行喷淋冲洗，防止手及身体其他部位接触食物后引起中毒；

4）防止化学品污染，不要直接接触泄漏源。

## 8《自动控制系统应急预案》

### 8.1 总则

8.1.1目的

为及时、有效、迅速地处理控制系统失灵事件，避免控制系统失灵，导致系统停车或可能造成的重大设备损坏事故，制定控制系统失灵紧急预案。

8.1.2原则

本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持预防和治理相结合的原则，以危急事件的预测、预防为基础，以对危急事件过程处理的快捷、准确为核心，以全力保证人身、设备安全为目标，以建立危急事件的长效管理的应急处理机制为根本，提高快速反应和应急处理能力，将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。

8.1.3预案适用范围

全厂DCS/PLC/SIS系统。

8.1.4事故处理原则

（1）迅速、有效、有序地处理事故，事故应急工作实行分级负责制，按照《预案》要求，履行职责，密切配合，分工协作。

（2）事故发生后，操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施，保证自动控制系统事故处理工作有序、果断。

（3）凡不是参加处理事故的人员，禁止进入发生事故的地点，事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或控室内。

### 8.2应急情况报告

8.2.1应急情况报告的基本原则

快速、准确

8.2.2报告内容

事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、车间主任、自动化系统技术员、上级领导，事故发生的时间、地点；事件危害程度、范围；事件的简要经过。

### 8.3应急措施

（1）系统维护人员要坚持“预防为主，超前防范”的原则，加强DCS/PLC/SIS系统设备日常检查及维护工作。

（2）系统操作人员严格遵守各项规章制度，严格按照操作规程操作。

（3）系统操作人员熟知系统性能及其结构，能熟练操作。

### 8.4现场事故处理

发生事故时操作人员及时向班长、车间主任、自动化系统技术员、分管领导汇报，启动应急事故预案，采取措施进行处理，防止事故扩大。

### 8.5事故应急处理方法

8.5.1通讯故障和部分操作站故障

（1）部分通讯中断（部分操作站可用）,影响部分操作站使用，可采取下列应急措施：

1）工艺人员可以用其它正常的操作站集中地操作正在运行的系统。

2）仪表工程师站亦可做临时操作站应急使用（工程师站上位机一直开机运行）启用工程师站需与仪表自动化人员沟通，经许可后方可使用。

3）工艺操作人员执行自己所在岗位的紧急操作预案，并及时向班长、车间主任、自动化系统技术员、分管领导汇报。自动化系统技术人员在接到通知后5分钟之内（在家45分钟之内）赶到现场处理故障。

4）系统恢复正常后，岗位人员同技术员一起共同确认自动控制系统是否正常。

（2）所有操作站均不可用（无操作显示数据，通讯全部中断），影响全部操作，甚至全场停车，应急措施如下：

1）工艺操作人员执行自己所在岗位的紧急操作预案。

2）在生产平稳的情况下，即使DCS操作站通讯中断，但中控盘后的控制站与现场通讯正常，依然保持中断前的操作数据。工艺操作人员可根据这种情况去现场做必要的应急操作。

3）在紧急情况下通过调度指挥使系统安全停车。及时向班长、车间主任、自动化系统技术员、分管领导汇报。自动化系统技术人员在接到通知后5分钟之内（在家45分钟之内）赶到现场处理故障。

4）系统恢复正常后，岗位人员同技术员一起共同确认自动控制系统是否正常。

预防措施：加强控制系统的点检，及时发现及时处理，避免事故扩大化。

（3）当某个工段都无数据时，应采取如下措施：

发生如上故障时，中控操作人员应及时向班长、车间主任、自动化系统技术员、分管领导汇报。同时协同仪表维修人员查看冗余的控制器是否正常运行，如果主控制器故障，而从控制器未正常切换，则应立即汇报相关领导并通知车间做好紧急停车的准备，同时人为重启从控制器，若启动失败等待停车命令。

8.5.2系统失电

若由于UPS故障及市电故障等原因造成控制室DCS掉电，则须采取以下紧急措施：

（1）立刻将情况汇报相关领导，由于全系统失电工艺人员应立即启动紧急停车方案，联系电气专业尽快恢复控制室供电；

（2）电气专业确认供电正常后，仪表技术人员检查确认控制室各端子柜供电正常，各系统已上电；

（3）重新启动DCS系统，

1）重新启动控制站、操作站、工程师站：在确认控制站上电后，检查确认系统运行情况。

2）重新启动工程师站：在确认工程师站上电后，进入系统，确认控制站上电，检查确认系统运行正常，程序是否完整，否则恢复系统备份，并进行下装。

3）重新启动操作站：在操作站上电后进入系统即可。检查确认通讯、控制站各卡件工作正常。

4）检查正常后通知车间，配合开车并24小时保运。

原因分析：由于DCS供电采用UPS供电，中断的可能性不大，断电后，如UPS后备电池投入，可维持控制系统大约30-60分钟，在此情况下根据工艺需要为节约电力可适当停部分供电设备，工艺人员可根据情况紧急停车。如后备市电投入，可通过生产部联系电气专业对UPS检查处理。如后备电池及后备电没有切换投入，操作站、控制站全部失电，现场仪表及调节阀、联锁阀均失电处于设计的安全状态，全厂停车，工艺人员应立即采取紧急停车措施。

预防措施：加强点检，及时发现问题通知仪表电气专业及时处理避免事故扩大化。

8.5.3仪表停气应急处理预案

（1）停气后，应立刻通知仪表负责人（夜间应通知值班领导），现场阀门气闭式将会打开，气开式将关闭。

（2）处理方案及应急措施：

1）停气后，生产操作人员应及时到现场观察阀门状态，根据生产需求，手动将阀门打到生产要求状态或启用旁路。

2）待来气后，将手动装置打到自动状态或关闭旁路，仪表阀门将正常工作。

8.5.4仪表自控柜着火应急处理预案

（1）自控柜着火，若不能及时扑灭，会产生触电事故，烧坏模块、控制器。

（2）处理方法及应急措施：

1）火灾发生时，电气设备因绝缘损坏而碰壳短路，线路因断线而接地，使正常不带电的金属构架、地面等部位带电，导致触电事故，所以应先切断电源，并立刻通知相关领导。

2）应按灭火剂的种类选择适当灭火剂。二氧化碳、或干粉灭火剂都是不导电的，即可用于电器灭火。不能用泡沫灭火器灭火、水灭火。

3）注意事项：严禁从自控柜引接任何与仪表无关的电源线（如：切割机，照明灯等）。

8.6应急结束、后期处理

（1）将事故原因、责任人及处理意见进行上报；

（2）总结事故处理的经验教训；

（3）分析事故原因，制订预防措施，防止同类事故再次发生。事故调查坚持“事故原因调查不清不放过、事故责任人和员工没有受到教育不放过、没有落实安全防范措施不放过、事故责任人未得到处理不放过”的四不放过原则，积极配合上级事故调查组开展现场事故调查工作。

第三篇现场处置方案

## 1 三车间现场处置方案

| 岗 位名 称 | 中 和 盐 酸 处 理 装 置 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型∶ 中毒和窒息、泄漏、灼伤 危险源：氯化氢气体、盐酸 事故发生的区域、地点或装置的名称∶车间内 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，中毒和窒息危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆∶ ① 有酸雾; ② 刺激性气味; ③ 设备故障 ; 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 事故发现第一人∶ 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人∶ 1、立即成为现场指挥员，启动现场处置方案。 2、立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本车间应急响应人员进行应急处理。 车间人员∶ 现场应急处置措施的实施。 |  |
| 应 急 处 置 程 序 与 措 施 | 事 故报 告 | 1）事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报告后判断事故可能发展的趋势，再做现场指挥，同时上报公司主管领导。 2）事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现 场处 置 | 1、中毒室息事故处置 ①员工 1、2 负责将受伤人员转移至安全通风处，解开衣领，员工1通知车间负责人; ②车间负责人组织现场与抢险无关人员疏散; ③员工1、2将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若心跳停止，则心肺复苏，中毒严重昏迷需要送医院治疗。 2、泄漏处置 ①立刻将现场情况汇报车间负责人，并协助堵漏;（员工） ②接到通知后，立即通知公司，并组织班组人员做好初期堵漏工作;（车间负责人） ③作为现场总指挥，立即组织应急处理人员收集泄漏化学品。合理通风，加速扩散。 3、灼伤 用大量清水或2%浓度碳酸氢钠溶液冲洗伤口，车间负责人通知公司并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人 员疏 散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人 员救 护 | 迅速将灼伤、中毒窒息人员转移至车间外安全通风地带，并采取如下措施∶ 对灼伤者∶用大量流动清水或2%碳酸氢钠溶液冲洗； 对中毒窒息者：解开衣领，若心跳停止，心肺复苏； 2、对伤重者：应立即与临海市第一人民医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩 大 应 急 | 若事故不断扩大，启动专项应急预案。 |
|  | 消 防 医 疗 救 助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意 事 项 | 佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救; 使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具;发生乙醇等火情，使用 C0.灭火器灭火 3）采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4）现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5）现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6）应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7) 其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

## 2 危化品库现场处置方案

| 岗 位名 称 | 危 化 品 库 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 事故类型∶ 火灾爆炸、中毒和窒息、泄漏 事故发生的区域、地点或装置的名称∶ 液氯仓库、原料仓库、甲类仓库、丙类仓库 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在库房，主要影响范围为全公司，火灾事故危害程度较大。 事故前可能出现的征兆∶ - 浓烟或明火; - 液体流出; - 设备损坏。 事故可能引发的次生、衍生事故∶中毒窒息、灼伤、人身伤亡事故。 |  |
| 应急工作职 责 | 事故发现第一人∶ 1、第一时间将事故信息报告仓库负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 仓库负责人∶ 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话∶85683307或803307(短号)汇报。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本仓库应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急处置措 施 | 事故报 告 | 1）事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向临海市应急管理局报警。 2）事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现场处 置 | 1、火灾爆炸处置 ①立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救;（发现人员） ②立刻将现场情况通过汇报仓库负责人，并协助扑灭火灾;（相邻岗位人员） ③组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离; （仓库负责人） ④将现场处置情况汇报公司（仓库负责人） ⑤火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃;（仓库负责人） ⑥保护现场，人员进行清点。（仓库负责人） ⑦根据现场处置情况决定是否需要公司层面的支援。（仓库负责人） 2、中毒窒息处置 ①仓库人员1立即组织人员疏散，划定警戒区域; ②仓库人员 2 负责将受伤人员转移至安全处; ③仓库负责人组织现场与抢险无关人员疏散; ④仓库负责人将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重，则需要 立即送医院治疗。 3、泄漏处置 ①立刻将现场情况汇报车间负责人，并协助堵漏;（员工） ②接到通知后，立即通知公司，并组织班组人员做好初期堵漏工作;（车间负责人）③作为现场总指挥，立即组织应急处理人员收集泄漏化学品。合理通风，加速扩散。 |
|  | 人员疏 散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员救 护 | - 迅速将烧伤、物体打击伤害人员转移至车间外安全地带，并采取如下措施∶对烧伤者∶轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭;对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通;对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边学医院救治; 2、对伤重者，应立即与临海市第一人民医院取得联系，并详细说明事故地，严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩大应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动公司综合应急预 案和向临海市应急局安全生产应急响应中心报告，请求援助（025-x0119）。应启动专项应急预案或综合应急预案，双报备，同时告知涌泉镇应急办。 |
|  | 消防、医 疗救 助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场恢 复 | 恢复事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面，应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救，如化学品泄漏， 要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等; 2、使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具，发生乙醇、乙醚等火情，使用 CO2 灭火器灭火; 3、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4、现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

## 3 配电房及用电场所现场处置方案

| 岗 位名 称 | 配电房及用电场所 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 事故类型∶ 触电、火灾 事故发生的区域、地点或装置的名称∶ 配电房 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在配电房检修、巡检过程 分中，主要影响范围为配电房，若事故扩大，可对生产厂区甚至周边企业造成影响，火灾事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆∶ 电气设备冒烟、弧光、有人触电倒地。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人员伤亡事故。 |  |
| 应急工作职 责 | ①事故发现人应迅速向安全员报告，在确保自身和他人安全的情况下，积极采取措施控制事态发展; ②安全员启动现场应急处置方案，并将部门人员合理分配，迅速组织人员进行现场处置; ③应急救援其他人员负责抢险救灾、伤员的转移和救治、人员的疏散和撤离、警戒、后勤保障， 及消防、救护车辆的引导等; ④伴有其它事故发生，维修主管应立即报告公司，扩大现场应急处置。 |  |
| 应 急处 置措 施 | 事 故报 告 | 1、岗位员工报告安全员（报告事故发生时间、地点、事故状态、人员受伤情况等）。 2、安全员接报警后初步判断事故可能发展的趋势，向公司负责人、应急指挥部报警。 |
|  | 现 场处 置 | 火灾处置∶ 1、发生电器火灾，作业人员首先应切断电源，然后用 CO2（或干粉）等灭火器扑灭;并大声呼救，请求其他员工的支援。严禁使用泡沫灭火器或水来扑灭。 2、配电间起火，作业人员应马上关掉总电源，低压配电设备（小于 600VAC）应用液相 CO2灭火，切忌用泡沫 CO2灭火;高压配电设备（高压 1KVAC）应用干粉灭火。并大声呼救，请求其他员工的支援。 3、当无法切断电源时，在部门其他人员到场后，应在确保人员不触电的情况下，作业人员用 CO2（或干粉）等灭火器直接向闸刀、开关、电线上的火源喷射灭火剂，创造条件，由到达的当班其他人员尽快切断电源，然后全面灭火。 4、在自身灭火力量不足的情况下，由应急指挥组长迅速向 58390119 报警。 触电处置 若发生触电事故，现场作业人员应第一时间采用绝缘设备将人与带电设备进行分离，电工及时切断所在区域电源。 |
|  | 人 员疏 散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人 员救 护 | 1、对于触电人员的救护，一定要在切断电源或伤者脱离电源的情况下进行;禁止用手触碰触电人员，应用木棒、竹竿等绝缘物使患者脱离电源。 2、对于烧伤人员的救护，应特别注意保护烧伤部位，尽可能不要碰破皮肤，以防人员救护感染或造成皮肤疤痕。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。 |
|  | 扩大应 急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防、医 疗救 助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部 应急增援力量到来。 |
|  | 现 场恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意事 项 | - 进入可能触电区域人员须穿防触电绝缘靴及佩戴绝缘手套。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明事故地点，装置名称，事故类型，事故大小情况，有无人员伤亡，报警人 姓名，联系方式等。 4、事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 5、应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救。 6、在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害。 7、佩戴个人防护器具方面，应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救; 8、使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具; 9、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 10、报警时，须讲明事故地点，装置名称，事故类型，事故大小情况，有无人员伤亡，报警人姓名，联系方式等; 11、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进 12、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 13、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，舞贵木蒋耸生开进入事故现场。 |  |

## 4  F22车间（一车间）现场处置方案

### 4.1  R32车间氟化反应器现场处置方案

| 岗位名称 | R32车间氟化反应装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 事故类型∶火灾爆炸、泄漏、中毒和窒息、灼伤 危险源：氢氟酸、五氯化锑、盐酸、液氯 事故发生的区域、地点或装置的名称∶R32氟化反应器、盐酸储槽、计量槽 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，火灾爆炸事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆∶ 1）泄漏部位有明显气体喷射，近距离可闻见刺鼻气味； 2）视频监控显示，有气体从灌内喷出； 3）反应釜压力/内温下降或升不上； 4) 有毒和可燃气体在线监测报警。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应急工作职责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人： 1）立即成为现场指挥员，启动现场处置方案。 2）立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3）向公司负责人报告。 4）组织本车间应急响应人员进行应急处理。 应急处理员：根据车间负责人的指示，应急处置突发状况。 车间人员∶ 协助应急处置措施的实施。 |  |
| 应急处置程序与措施 | 事故报告 | 1、事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报告后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组。 2、事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现场处置 | 1、火灾爆炸处置 1）立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救;（发现人员） 2）立刻将现场情况汇报车间负责人，并协助扑灭火灾;（相邻岗位人员） 3）组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离。同时，安排人员进行现场物料转移;（车间负责人） 4）将现场处置情况汇报公司负责人（车间负责人） 5）装置根据火灾情况进行工艺处置：应启动紧急停车预案，装置局部或全面停车;（车间负责人） 6）火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃;（应急处理员） 7）火灾如对相邻装置有影响要及时告知相邻装置人员;（车间人员） 8）保护现场，人员进行清点。（车间负责人） 2、泄漏处置 1）发现人立即向班长或车间主管汇报；（发现人员） 2）立即查明泄漏的部位；（应急处理员） 3）根据现场泄漏情况指挥救援；（车间负责人） 4）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区；（车间负责人） 5）隔离事故区域，严格限制出入；（车间人员） 6）应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防护服；（应急处理员） 7）不要直接接触泄漏源，尽可能切断泄漏源；（应急处理员） 8）生产过程中氟化反应器发生泄漏的，立即在现场或操作台摁下紧急停车按钮，然后去现场关闭投料阀门、关闭蒸汽阀，夹套内冷凝水排尽（若泄漏部位在夹套部位则排尽冷凝水并关闭出口阀）。在设备安全运行条件下，尽可能快的收集反应釜内物料，降压。若紧急，可开启应急泄压装置，快速泄压。（应急处理员） 9）若盐酸储槽发生泄漏，开启盐酸输送泵输送盐酸，立即穿戴正压式呼吸器、防护服进行堵漏工作，在围堰内收集收集泄漏盐酸，最后用真空机组转移。 10）若HF计算量槽发生泄漏，穿戴正压式呼吸器、防护服前往处置，关闭进料阀门，用真空机组吸收处置，再对泄漏处进行修复。 11)若液氯管道发生泄漏，穿戴正压式呼吸器、防护服前往处置，关闭前后端最近的阀门，用真空装置吸收。 3、中毒室息事故处置 1）立即组织人员疏散，划定警戒区域;（车间负责人） 2）负责将受伤人员转移至安全处;（车间人员） 3）组织现场与抢险无关人员疏散区;（车间负责人） 4）将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，心脏停跳则心肺复苏，若中毒严重需要送医院治疗。（车间人员） 4、灼伤处置 车间负责人应立即通知公司，对伤者进行初期简单救护，并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人员疏散 | 车间负责人立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人员救护 | 1）皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水或2%碳酸氢钠洗液冲洗，至少15分钟；若氟化氢腐蚀用六氟灵洗液冲洗伤口，就医。 2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或2%碳酸氢钠洗液冲洗至少15分钟；若氟化氢腐蚀用六氟灵洗液冲洗伤口，就医。 3）吸入、中毒窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 扩大应急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动《重大危险源专项应急预案》、《危险化学品泄漏专项应急预案》。 |
|  | 消防医疗救助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意事 项 | 1）佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救; 2）使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具; 3）采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4）现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5）现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6）应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7) 其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

### 4.2  F22车间氟化反应器现场处置方案

| 岗 位 名 称 | F22 车 间 氟 化 反 应 器 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 事故类型∶泄漏、中毒和窒息、灼伤 危险源：氢氟酸、五氯化锑、三氯甲烷、盐酸、氯气 事故发生的区域、地点或装置的名称∶F22氟化反应器、盐酸储槽、计量槽 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，泄露危害程度较大。 事故前可能出现的征兆∶ 1）泄漏部位有明显气体喷射，近距离可闻见刺鼻气味； 2）视频监控显示，有气体从灌内喷出； 3）反应釜压力/内温下降或升不上； 4) 有毒和可燃气体在线监测报警。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急工 作职 责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人： 1）立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2）立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3）向公司负责人报告。 4）组织本车间应急响应人员进行应急处理。 应急处理员：根据车间负责人的指示，应急处置突发状况。 车间人员∶ 协助应急处置措施的实施。 |  |
| 应 急处 置程 序与 措施 | 事 故 报 告 | - 事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报告后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组。 - 事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现 场处 置 | 1、泄漏处置 1）发现人立即向班长或车间主管汇报；（发现人员） 2）立即查明泄漏的部位；（应急处理员） 3）根据现场泄漏情况指挥救援；（车间负责人） 4）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区；（车间负责人） 5）隔离事故区域，严格限制出入；（车间人员） 6）应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防护服；（应急处理员） 7）不要直接接触泄漏源，尽可能切断泄漏源；（应急处理员） 8）生产过程中发生泄漏的，立即停止投料，停止反应釜蒸汽加热， 关闭投料阀门、关闭蒸汽阀，夹套内冷凝水排尽（若泄漏部位在夹套部位则排尽冷凝水并关闭出口阀）。在设备安全运行条件下，尽可能快的收集反应釜内物料，降压。若紧急，可开启应急泄压装置，快速泄压。（应急处理员） 9）若盐酸储槽发生泄漏，开启盐酸输送泵输送盐酸，立即穿戴正压式呼吸器、防护服进行堵漏工作，在围堰内收集收集泄漏盐酸，最后用真空机组转移。 10）若HF计算量槽发生泄漏，穿戴正压式呼吸器、防护服前往处置，关闭进料阀门，用真空机组吸收处置，再对泄漏处进行修复。 11)若液氯管道发生泄漏，穿戴正压式呼吸器、防护服前往处置，关闭前后端最近的阀门，用真空装置吸收。 2、中毒室息事故处置 1）立即组织人员疏散，划定警戒区域;（车间负责人） 2）负责将受伤人员转移至安全处;（车间人员） 3）组织现场与抢险无关人员疏散区;（车间负责人） 4）将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重需要送医院治疗。（车间人员） 3、灼伤处置 车间负责人应立即通知公司，对伤者进行初期简单救护，并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人 员 疏 散 | 车间负责人立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人 员救 护 | 1）皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水或2%碳酸氢钠洗液冲洗，至少15分钟；若氟化氢腐蚀用六氟灵洗液冲洗伤口，就医。 2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或2%碳酸氢钠洗液冲洗至少15分钟；若氟化氢腐蚀用六氟灵洗液冲洗伤口，就医。 3）吸入、中毒窒息：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 扩 大 应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动《重大危险源专项应急预案》、《危险化学品泄漏专项应急预案》。 |
|  | 消 防 医 疗 救 助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场 恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意事 项 | 1）佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救; 2）使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具; 3）采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4）现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5）现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6）应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7) 其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

### 4.3  氢氟酸罐区现场处置方案

| 岗 位名 称 | 氢 氟 酸 罐 区 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 事故类型∶中毒和窒息、泄漏、灼伤 危险源：氢氟酸 事故发生的区域、地点或装置的名称∶氟化氢罐区 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，事故危害程度较大。 事故前可能出现的征兆∶ 1）泄漏部位有明显气体体喷射，近距离可闻见刺鼻气味； 2）视频监控显示，有气体从灌内喷出。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急工 作职 责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本车间应急响应人员进行应急处理。 应急处理员：根据车间负责人的指示，应急处置突发状况。 车间人员∶ 协助应急处置措施的实施。 |  |
| 应 急处 置程 序与 措施 | 事 故报 告 | - 事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报告后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组。 2、事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现 场处 置 | 1、泄漏处置 ①发现泄漏，立即上报车间负责人；(发现人员) ②接到通知后，立即通知公司上级，并组织班组人员穿戴好自给式正压式呼吸器和防化服进行应急处置。（车间负责人） ③泄漏点处理：发生泄漏时密闭罐区会自动启动吸风装置，人员进去首先关闭泄漏点前后阀门，切断泄漏源，再处理泄漏源。（应急处理员） - 管路：关闭前后阀门，使用吸风罩吸收泄漏物料。 - 容器：缝隙状泄露，宜采用外封式堵漏带等进行堵漏，孔状泄露，宜采用各种木楔堵漏，吸风罩吸收泄漏物料。 - 阀门：关闭前后阀门，使用吸风罩吸收泄漏物料。 ④现场消洗：应急结束后对地面进行洗消，并将洗消废水收集送环保。（车间人员） 2、中毒室息事故处置 ①立即组织人员疏散，划定警戒区域;（车间负责人） ②负责将受伤人员转移至安全处;（车间人员） ③组织现场与抢险无关人员疏散区;（车间负责人） ④将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重需要送医院治疗。（车间人员） 3、灼伤处置 车间负责人应立即通知公司，对伤者进行初期简单救护，并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人 员疏 散 | 车间负责人立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人 员救 护 | 1、皮肤接触：按照《六氟灵使用说明》操作，立即脱去被污染的衣着，用大量六氟灵洗液冲洗，就医。 2、眼睛接触：按照《六氟灵使用说明》操作，立即提起眼睑，用大量六氟灵洗液冲洗，就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 扩 大应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动《重大危险源专项应急预案》和《危险化学品泄漏专项应急预案》。 |
|  | 消防、医 疗 救 助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救; 2、使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具; 3、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4、现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

### 4.4  五氯化锑装置现场处置方案

| 岗 位 名 称 | 五 氯 化 锑 车 间 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 事故类型∶ 中毒和窒息、泄漏、灼伤 危险源：五氯化锑、液氯 事故发生的区域、地点或装置的名称∶五氯化锑装置 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，危害程度较大。 事故前可能出现的征兆∶ 1）泄漏部位有明显气体体喷射，近距离可闻见刺鼻气味； 2）视频监控显示，有气体从灌内喷出。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急工 作职 责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人： 1）立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2）立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3）向公司负责人、应急指挥部报告。 4）组织本车间应急响应人员进行应急处理。 应急处理员：根据车间负责人的指示，应急处置突发状况。 车间人员∶ 协助应急处置措施的实施。 |  |
| 应 急处 置程 序与 措施 | 事 故报 告 | 1、事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向临海市应急局安全生产应事故应急响应中心报警（电话∶ 12530）。 2、事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现场处 置 | 1、泄漏处置 ①发现泄漏，立即上报车间负责人；(发现人员) ②接到通知后，立即通知公司上级，并组织班组人员穿戴好自给式正压式呼吸器和防化服进行应急处置。（车间负责人） ③泄漏点处理：首先关闭泄漏点前后阀门，切断泄漏源，再处理泄漏源。（应急处理员） 1）管路：关闭前后阀门，使用液氯捕消器或吸风罩吸收处理泄漏物料； 2）容器：缝隙状泄露，宜采用外封式堵漏带等进行堵漏，孔状泄露，宜采用各种木楔堵漏，然后使用液氯捕消器或吸风罩吸收处理泄漏物料。 3）阀门：关闭前后阀门，使用液氯捕消器或吸风罩吸收处理泄漏物料。 ④现场消洗：应急结束后对地面进行洗消，并将洗消废水送环保处置。（车间人员） 2、中毒室息事故处置 ①立即组织人员疏散，划定警戒区域;（车间负责人） ②负责将受伤人员转移至安全处;（车间人员） ③组织现场与抢险无关人员疏散区;（车间负责人） ④将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重需要送医院治疗。（车间人员） 3、灼伤处置 车间负责人应立即通知公司，对伤者进行初期简单救护，并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人 员 疏 散 | 车间负责人立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人 员救 护 | 1、皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量碳酸氢钠洗液或流动清水冲洗，至少15分钟，就医。 2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或碳酸氢钠洗液冲洗至少15分钟，就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 扩 大 应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动《重大危险源专项应急预案》、《危险化学品泄漏专项应急预案》。 |
|  | 消 防 医 疗 救 助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场 恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救; 2、使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具; 3、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4、现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

## 5  硫酰氟车间（二车间）现场处置方案

| 岗 位名 称 | 二 车 间 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型∶泄漏、中毒和窒息 危险源：二氧化硫、液氯、氢氟酸 事故发生的区域、地点或装置的名称∶车间内 事故发生的可能时间：全天候 事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响 1、车间在生产过程存在以下几种情况可能引起化学泄漏导致中毒和窒息 - 员工操作失误导致工艺参数偏差过大，超温超压引起冲料 - 储罐或钢瓶破裂，引起泄露漏 - 管道破裂，引起泄漏 - 其他方式泄漏 车间在生产过程中可能发生的泄漏有反应釜泄漏、工艺管道泄漏、阀门泄漏、粗品槽泄漏 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急工 作职 责 | 事故发现第一人∶ 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间或部门负责人：周军跃661877 蒋福666886 郑正见665565 应急处理员：各班班长及当班操作员 甲班班长：孙吹南663302 乙班班长：陆宗法664670 丙班班长：夏昌建664177 车间负责人∶ 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本车间应急响应人员进行应急处理。 车间人员∶ 现场应急处置措施的实施。 |  |
| 应 急处 置程 序与 措施 | 事 故报 告 | 1）任何一位员工发现车间化学品泄漏，立即报告当班班长，并可直接向车间（部门）管理负责人报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告。 2）事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现 场 处 置 | 泄漏处置 当车间区域出现泄漏时，操作人员应迅速采取停车措施，穿戴好个人防护器具，从上风向接近现场配合班长和进行救援 物料泄漏的抢救和防护 1）液氯泄漏： - 班长立即向公司应急求援指挥部、主管领导及安保部报告，以求取得及时支援； - 当班人员立即穿戴防护服、耐酸靴、耐酸手套及空气呼吸器，紧急停车； - 班长在其他人员的密切配合下，先确定泄漏物质、泄漏点，采取相应措施； - 管道泄漏：关闭相应钢瓶阀门即可； - 若瓶体底部泄漏，则利用行车翻转瓶体，使泄漏点气相逸出；同时启动真空泵，接通泄漏钢瓶气相阀进行降压吸收； - 待泄漏瓶压力明显下降后，再依据泄漏点具体情况，用竹签或粘贴橡皮堵漏密封，后再采取相应措施移走泄漏瓶内物质； - 如无法堵漏，则将钢瓶放入石灰池中中和； - 应急处理人员严禁单独行动，抢险期间严禁用水冲洗瓶体。 2）二氧化硫泄漏 1.班长立即向公司应急求援指挥部、主管领导及安保部报告，以求取得及时支援； 2.当班人员立即穿戴防护服、耐酸靴、耐酸手套及空气呼吸器，紧急停车； 3.班长在其他人员的密切配合下，先确定泄漏物质、泄漏点，采取相应措施； 4.管道泄漏：关闭相应钢瓶阀门即可； 5.若瓶体底部泄漏，则利用行车翻转瓶体，使泄漏点气相逸出；同时启动真空泵，接通泄漏钢瓶气相阀进行降压吸收； 6.待泄漏瓶压力明显下降后，再依据泄漏点具体情况，用竹签或粘贴橡皮堵漏密封，后再采取相应措施移走泄漏瓶内物质； 7. 如无法堵漏，则将钢瓶用大量的水冲洗吸收，吸收水通过废水沟流入废水池； 在采取以上措施的同时，对废水池的液位密切关注，液位高时开启输送泵将水送到环保处理。 3）氢氟酸计量罐、回收槽泄漏 1.班长立即向公司应急求援指挥部、主管领导及安保部报告，以求取得及时支援； 2.在班长指挥下当班人员立即穿戴防护服、耐酸靴、耐酸手套及空气呼吸器，紧急停车； 3.班长在其他人员的密切配合下，先确定泄漏物质、泄漏点，采取相应措施； 4.管道泄漏：关闭相应阀门即可； 5.若罐泄漏，将漏酸罐和空罐的排酸阀打开（实现液位平衡），同时打开漏酸罐出料阀（进行倒酸应急处理）并切换好倒酸钢瓶阀门。之后接好空钢瓶，漏酸罐同空罐液位平衡后，才找开空钢瓶的阀门，开始断续倒酸，将剩余的酸（高低点作用及空钢瓶有负压）吸回空钢瓶中。直到倒空后关闭阀门，拆下钢瓶。 6．同时启动真空泵，用真空管接通泄漏罐气相钢瓶阀进行降压吸收； 7．地面上的酸的回收，要利用水吸收后，通过废水沟流入废水池。 在采取以上措施的同时，对废水池的液位密切关注，液位高时开启输送泵将水送到环保处理。 8．若泄漏可以使用喷淋吸收漏酸。应急处理人员严禁单独行动。 4）成品槽泄漏 1.班长立即向公司应急求援指挥部、主管领导及安保部报告，以求取得及时支援； 2.在班长指挥下当班人员立即穿戴防护服、耐酸靴、耐酸手套及空气呼吸器，紧急停车； 3.班长在其他人员的密切配合下，先确定泄漏物质、泄漏点，采取相应措施； 4.管道泄漏：关闭相应阀门即可； 5.若罐泄漏，打开成品屏蔽泵进出口阀门，使用屏蔽泵将罐内物料送到成品包装大槽，待液位下降到0时关闭泵进出口，打开罐回气阀门及到成品气柜阀门，排除罐内余压到0时，关阀门，再处理泄露罐。 5）反应器泄漏； 当班人员立即穿戴好防护用具，停止进料，随后启动真空泵，将原料从干燥器顶部吸到中和罐吸收，回收人员要密切关注反应器压力情况，当反应压力显示数为负值时，关停压缩机。 中毒室息事故处置 1、班长 立即组织人员疏散，划定警戒区域; 2、班长负责将受伤人员转移至安全处; 3、车间负责人组织现场与抢险无关人员疏散区; 4、班长将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重需要送医院治疗。 |
|  | 人 员疏 散 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。 |
|  | 人员救 护 | 1、皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 2、眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 4、如发生中毒，应立即将患者移至有新鲜空气的地方，解开紧身衣服，迅速吸氧，冲洗眼睛和鼻腔，用2%苏打溶液漱口。如不慎溅人眼内，应速用大量温水冲洗。严重者应速送医院治疗。 5、发生烫伤、冻伤时，使用万金油涂擦，严重者用纱布包裹送医院治疗。 |
|  | 扩 大 应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动公司综合应急预案。 |
|  | 消防、医 疗 救 助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意 事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要穿戴防护服、耐酸靴、耐酸手套及空气呼吸器等，做好自身防护措施，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具，不得盲目施救; 2、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 3、现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 4、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 5、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 6、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

## 6《受限空间作业事故现场处置方案》

| 岗位名 称 | 储罐区域（供销部物流F22包装罐区） |  |
| --- | --- | --- |
| 事故类 型 | - 施工现场有毒有害物质突然增多，造成人员中毒和窒息； 2、施工现场带电设备漏电，造成人员触电。 |  |
| 危害程 度 | 高。易造成人员伤亡 |  |
| 事故征 兆 | - 监护人离开工作场所，且未指定可以胜任的人员接替监护任务； - 工作随意，不听从工作负责人和监护人的劝阻； - 未办理相关作业证、安全手续； - 技术措施、通风降温措施、安全防护措施办理不完善； - 未使用安全电压、灯具； - 未与生产系统可靠隔绝； - 个体防护用品穿戴不齐全； |  |
| 应 急组 织 | 职责 |  |
| 应 急小 组组长：车 间主 任 | - 组长负责全面指挥、协调应急行动； - 组长接到事故报警后，立即组织车间应急救援队伍赶到现场； - 副组长及现场人员要向救援队伍简单说明事故情况、已伤亡人数，指出事故危害； - 副组长负责现场指挥疏散、引导、救护和安全防护，协助组长、技术人员制定应急处置方案； - 副组长负责提供现场及周边全部的应急救援器材、工具的具体位置及数量； - 若副组长不在，由组长临时指定副组长； 小组成员根据分工，进行救助、抢险、自救和避灾。 |  |
| 应 急小 组成员：现 场作 业人员、车 间人 员 |  |  |
| 应急处置 |  |  |
| 处 置步 骤 | 处 置 措 施 | 负责人 |
| 发 现异 常 | 受限空间作业现场监护人员发现人员中毒和窒息、触电等情况时应及时将现场情况报告给班长、车间主任。监护人员不可盲目进入，应设法帮助内部人员迅速逃离现场。 | 监护人 |
| 报 警 | 车间主任接到报警后应立即通知安全部并向总经理汇报，并立即赶赴事故现场。 | 车间主任 |
| 应 急启 动 | 车间主任到达现场确认情况严重程度后，通知相关人员启动本现场处置方案。 | 车间主任 |
| 现 场处 置 | - 救援人员判明事故类型、分析现场危险性后，方可进入现场救援伤者； - 若发生触电，确定已全部停电后，进入现场将伤者救出； - 若发生火灾，确定全部停电后，用灭火器或水灭火，进入现场将伤者救出； - 若发生中毒窒息，首先切断毒气源，开启强制通风，佩戴空气呼吸器、过滤式防毒面具进入现场将伤者救出 - 伤者救出后，带离事故区域，立即清洗伤者创面、伤口，进行止血、包扎等初步救治，视伤情送往医院； - 若伤者伤势不重，让其安静休息，不要走动，严密观察； 7、抬运伤者时，要多人平托缓缓用力。运送时，要用木板或硬材料，不能用软质担架； 8、若呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压或送往医院救治，途中不能终止急救； 9、保持道路通畅、实施现场警戒、引导无关人员疏散、撤离； 10、应急组长根据事故处理情况、发展态势，决定是否需要扩大应急、向周边(协议单位）发出预警或应急支援。 | 车间主任 |
| 人 员疏 散 | 有毒有害物质大量扩散时，组织车间无关人员从安全出口撤离到临时集合点，并清点人数。 | 车间主任 |
| 扩 大应 急 | 若情况超出控制范围，车间主任应立即报告上级领导，扩大应急响应。 | 车间主任 |
| 警 戒 | 车间主任应安排人员在车间周围警戒，禁止无关人员靠近。 | 警戒人员 |
| 后 期处 置 | - 险情排除后，应对现场认真的检查，拆除临时用电线、管线、盲板及其其他防护措施，防止再次造成事故； - 做好现场保护，为查清事故原因、分析事故做好第一手资料； 吸取教训、制定防范措施，保证今后的安全生产。 |  |
| 注意 事 项 | - 在进入现场前，一定要切断受限空间现场的事故源，如有毒气源、电源、物料源等； - 在帮助伤者脱离事故现场时，救护人员既要救人，也要注意保护自己，穿戴好必要的防护用具，切勿单独行动、盲目施救； - 救援必须分秒必争，同时及早与医院联系，争取医务人员接替救治，在医务人员未接替救治前，不能放弃现场抢救； - 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟80次左右，深度3-5CM每次按压和放松时间相等； - 胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹起2次，反复进行；双人抢救时，每按压5次后由另一个人吹起1次，反复进行； - 若在污水井、电缆井、污水池等进行抢救时，救援人员应系好安全带，防止人员坠落； - 若事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免事故扩大； - 如有施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |
| 应急物 资 | 空气呼吸器、过滤式防毒面具、有毒气体检测仪、消防器材、急救药品、清水、应急灯、对讲机等。 |  |

## 7《CDM焚烧车间氢氟酸储罐组泄漏现场处置方案》

| 岗 位名 称 | CDM焚烧车间 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 氢 氟酸 储罐 组基 本情 况 | 氢氟酸储罐组位于厂区西边位置，即F22车间西侧，氯化钙车间北面，储罐组由2个20 m3（尺寸为2.2×5米，其中一个为应急槽）的卧罐组成，四周有围堰。 |
|  | 危 险性 分析 | - 外观与性状：氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。 2）危险特征：氢氟酸具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。 3）健康危害： 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 |
|  | 事 故判 断的 基本 征兆 及条 件 | - 泄漏部位有明显液体喷射，近距离可闻见刺鼻气味。 2）视频监控显示，有液体从容器或管道溢出。 |
|  | 发 生事 故的 类型 | 1）生产过程泄漏； 2）储存过程泄漏； 3）打料过程中泄漏； 4）少量泄漏； 5）大量泄漏。 |
|  | 危 害程 度 | 氢氟酸引发的安全事故主要为氢氟酸泄漏导致的中毒灼伤事故。氢氟酸溶质质量分数40%，相当于22.5mol/L。35.35%的氢氟酸为共沸混合物。剧毒，最小致死量（大鼠，腹腔）25mg/kg。有腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤能形成较难愈合的溃疡。因此，氢氟酸一旦大量泄漏，对人和环境产生灾难性的后果。氢氟酸泄漏可能造成人伤伤亡、造成环境污染、财产损失，事故全年均可发生。 |
| 应 急工 作职 责 | 基 层应 急自 救机 构 |  |
|  | 机 构组 成及 职责 | 生产部经理：事故现场自救总指挥，向公司级应急指挥部汇报事故情况； 车间主任：负责事故现场第一时间处理，指导员工采取最有效的应急措施； 操作人员：负责采取应急措施。 |
| 应 急处 置 | 物 料泄 漏处 置 | 1）发现人立即向车间主任或安保部汇报； 2）立即查明泄漏的部位； 3）车间主任根据实际的泄漏情况，启动应急处置方案并根据现场泄漏情况决定是否向应急指挥部求援； 4）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区； 5）隔离事故区域，严格限制出入； 6）佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。 7）不要直接接触泄漏源； 8）尽可能切断泄漏源，如需进行倒罐，将事故槽物料倒入应急槽； 9）如果是打料时发生泄漏的，立即停止打料，关闭阀门，引导危险化学品运输车驶离库区到安全区域； 10）小量泄漏： 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 11）大量泄漏，立即向应急指挥部求援，启动应急救援预案； 12）泄漏处置方法： 13）清洗污染区域，废水或废液送污水处理； 14）清理好事故现场后，开展事故调查。 |
|  | 员 工化 学品 污染、灼伤 处置 方法 | 1）皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。 2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 3）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧，不可进行人工呼吸，可能导致进行人工呼吸者本人吸入氟化氢气体。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 4）食入：患者清醒时给饮牛奶、蛋清或喝下240-300mL的10%葡萄糖酸钙溶液，以稀释胃中的物质。立即就医。 5）立即送医院或拨打120就医。 |
| 注 意事 项 | 1）在应急时必须保证自身安全，穿戴好防护用品； 2）防止化学品污染，不要直接接触泄漏源。 |  |

## 8《充装站现场处置预案》

| 岗 位名 称 | 供 销 物 流 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故风 险描 述 | 事故类型∶中毒和窒息、泄漏、冻伤 事故发生的区域、地点或装置的名称∶充装站 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在充装过程中，主要影响范围为充装站，若事故扩大，可对公司甚至周边造成影响，冻伤事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆∶ 1）泄漏部位有明显气体喷射，近距离可闻见刺鼻气味； 2）视频监控显示，有气体从灌内喷出。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急工 作职 责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告车间负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报，必要时拨打12350报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本车间应急响应人员进行应急处理。 应急处理员：应急处置突发状况 车间人员∶ 现场应急处置措施的实施 |  |
| 应 急处 置程 序与 措施 | 事 故 报 告 | 1、事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向临海市应急局安全生产应事故应急响应中心报警（电话∶12350）。 2、事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现 场 处 置 | 1、泄漏处置 1）发现人立即向车间主管汇报；（发现人员） 2）立即查明泄漏的部位；（应急处理员） 3）根据现场泄漏情况指挥救援；（车间负责人） 4）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区；（车间负责人） 5）隔离事故区域，严格限制出入；（车间人员） 6）应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器；（应急处理员） 7）不要直接接触泄漏源，尽可能切断泄漏源；（应急处理员） 8）在安全的条件下，尽可能快的收集储罐内物料，降压。（应急处理员） 2、中毒室息事故处置 1）立即组织人员疏散，划定警戒区域;（车间负责人） 2）将中毒者转移至新鲜空气处，解开衣领，判断中毒者情况，若心跳停止则心肺复苏，若中毒严重需要送医院治疗。（车间人员） 3、冻伤处置 对伤者进行初期简单救护，保持用温水浸透毛巾敷在伤口处，车间负责人应立即通知公司并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人员疏 散 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。 |
|  | 人员救 护 | 1、皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 2、眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 4、如发生中毒，应立即将患者移至有新鲜空气的地方，解开紧身衣服，迅速吸氧，冲洗眼睛和鼻腔，用2%苏打溶液漱口。如不慎溅人眼内，应速用大量温水冲洗。严重者应速送医院治疗。 5、发生烫伤、冻伤时，使用万金油涂擦，严重者用纱布包裹送医院治疗。 |
|  | 扩 大 应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动公司综合应急预案和向临海市应急局安全生产应急响应中心报告，请求援助（12350），应 启动专项应急预案或综合应急预案，双报备，同时告知涌泉镇应急办。 |
|  | 消防、医 疗 救 助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意 事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要穿戴防护服、耐酸靴、耐酸手套及空气呼吸器等，做好自身防护措施，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具，不得盲目施救; 2、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 3、现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 4、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 5、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 6、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

## 9《辅助车间（锅炉房、天然气站）安全事故现场处置方案》

| 岗 位名 称 | 锅炉房、天然气站 |  |
| --- | --- | --- |
| 编制目 的 | 为了全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使安全事故的抢救工作能充分发挥组织功能，确保事故应急救援工作高效有序进行，把事故灾害降到最低程度，避免延误抢救的时效，造成重大人员伤亡。根据国家《安全生产法》、《消防法》以及有关法律法规的要求，给本部门实际情况，制度本预案。 |  |
| 适 用范 围 | 辅助车间（锅炉房、天然气站）及周边 |  |
| 危 险性 分析 | 根据从事工作的特点，有可能发生的安全事故有锅炉缺水引发事故，天然气泄漏发生事故、锅炉压力过高报警失效引发事故。 |  |
| 安 全预 防措 施 | - 严格遵守公司各项安全制度，加强安全自我保护意识教育； - 配备充足有效的消防器材，强化管理安全防护用品的使用； - 及时完善各项安全防护设施，如设置获救标志等； - 加强安全防护设施巡查，发现隐患及时落实整改； - 操作人员必须严格按照操作规程进行操作； - 加强巡检，如有异常及时汇报、处理。 |  |
| 事 故类 型与 分析 | - 火灾 火灾发生的“三要素”是可燃物、助燃物（如氧气）和着火源，火灾发生的原因是可燃物受到外来热源的作用而形成的。 火灾具有突发性的特点，虽然存在有事故征兆，但由于检测、预测手段不完善，以及人们对火灾发生规律掌握不够等原因，火灾往往在人们意想不到的时候发生。火灾后果往往比较严重，容易造成重大伤亡，尤其是特大火灾事故。 本公司有天然气管道，输送的天然气用着锅炉的燃料、在天然气的输送和使用过程中，如果发生泄露事故，当天然气和空气混合达到天然气的燃烧爆炸极限，如遇货源或足够的热源，就有可能发生火灾。 - 爆炸 爆炸是在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化 本公司有天然气管道，输送的天然气用着锅炉的燃料，天然气是一种可以可燃烧的气体，当它与空气混合达到一定的比例时，就会发生爆炸。根据天然气各组分含量的不同，天然气的爆炸极限位4％一15％。在天然气的输送和使用过程中，如果发生泄露事故，遇火源，就有可能发生火灾和爆炸事故。 爆炸是非常严重的事故，也是事故性质最为恶劣，危害最大的事故。爆炸发生时，会使爆炸中心周围一定范围内的作业人员受到严重伤害，甚至会造成人员伤亡。 2应急处置基本原则 全体员工应熟悉公司所用天然气特性，掌握安全用电、用火、灭火常识，提高火灾、爆炸事故的风险防控意识和应急处置能力，贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持统一指挥、分级负责、条块结合、保障重点、加强引导原则。 |  |
| 组 织机 构及 职责 | 应 急组 织体 系 | 火灾、爆炸事故应急组织体系主要由公司应急救援指挥部组成，公司应急救援指挥部由总经理担任总指挥，生产副总担任副指挥，成员由厂队、班组长及员工组成 |
| 预 警行 动 | 预 警条 件 | 一旦出现可能发生天然气火灾、爆炸的征兆时立即进行预警。预警行动由应急救援总指挥发布。 |
|  | 预 警方 式 | 任何人员接到可能发生的火灾事故的信息后，应立即报告本部门负责人，以及公司应急救援指挥部，本部门负责人按照应急预案及时安排处理方案，同时通知有关部门采取相应行动预防和控制事故的发生、扩发。 |
|  | 预 警方 法 | 可能发生事故的部门要采取相应行动预防事故发生，认为需要支援时，请求应急救援指挥部协调。可能造成火灾、爆炸事故时必须上班应急救援指挥部。各级应急救援机构接到可能导致火灾事故的信息后，要按照自己的职责及时制定应对方案，准备随时投入应急救援。 应急抢险组应准备消防器材，防毒面具等应急设备设施。 医疗救护组应准备医疗器械，药品、救护担架等。 |
| 信 息报 告程 序 | 报 警系 统及 程序 | - 事故发生时，第一发现人应立即向部门负责人报告，公司内设有24小时值班电话，值班电话为：803307 - 部门负责人接到事故报告后，应在第一时间到达应急救援现场，进行抢救，启动专项预案。 - 如果事故扩大，部门负责人向应急救援办公室报告，应急救援办公室接到汇报后，立即将事故概况向总指挥汇报，启动公司综合预案。 汇报内容主要包括：事故发生的时间、地点，事故发生的原因，已经采取的措施等，现场人员状况，人员伤亡及撤离情况（人数、程度、所属部门）等。 |
| 应 急泄 漏措 施 | 一旦发现天然气泄漏等险情应立即采取以下措施∶ 1、立即关闭对应阀门，切断气源; 2、停止相邻的生产设备; 3、现场禁止动火; 4、打开门窗通风; 5、及时通知天然气公司。 |  |
| 应 急火 灾措 施 | 事 故报 告 | 当值班人员发现天然气储罐区发生火灾时，立即汇报储罐区负责人，负责人根据实际情况上报应急指挥部。 |
|  | 应 急防 护 | 应急人员佩戴防毒面具、穿全身消防服及时到达事故现场，听从指挥部指令。 |
|  | 紧 急控 制 | 关闭通过锅炉房的管路阀门，关闭罐区围堰阀门，开启事故应急池。同时，小火采用干粉、二氧化碳等灭火剂进行灭火;大火喷水或喷雾等灭火剂进行灭火。对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关;对接近扩散区的地方，要切断电源。在火情控制的情况下，如发现天然气泄漏，应及时堵漏。火情不能控制的情况，保持尽可能大的距离使用水枪灭火，如果容器的安全阀发出声响火容器变色，应迅速撤离。 |
|  | 应 急处 置措 施 | 喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 4、事故应急池的操作措施 关闭雨水排口阀门，开启事故应急池收集消防水，防止泄漏物质进入附近水体。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
|  | 应 急监 测 | 对事故应急池、废水站排口及大气中的污染物浓度进行监测。 |
|  | 现 场洗 消 | 应急结束后对现场地面进行洗消，并将洗消废水排入应急池。 |
|  | 应 急疏 散 | 根据泄漏情况划定警戒区域，疏散无关人员。污染范围不明的情况下，初始隔离至少100m，下风向疏散至少800m。大口径输气管线泄漏时，初始隔离至少1000m，下风向疏散至少1500m。然后进行气体浓度检测，根据有害气体的实际浓度，调整隔离、疏散距离。考虑将周边居民转移至临海城区。 |
| 应 急保 障 | 物 资与 装备 | - 经费保障 应急救援指挥部对应急工作的日常费用做出预算，财务部审核，经公司应急救援指挥部审定后，列入年度预算；安全生产事故应急处置结束后，财务部等部门对应急处置费用进行如实核销。 - 力量保障 要重视各部门的义务消防抢险队伍的建设，保证有足够应急抢险队伍。各种救援力量要在应急救援指挥部的统一指挥下，相互支援、积极配合、协同作战。 - 应急物资储备保障 后勤保障组要按照公司应急预案的应急物资和设备保障要求，认真实施安全费用计划，补充应急装备器材和物资，储备充足的应急物资和包装（包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、消防设施、药品、担架等医疗物质和器械），并明确应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式，保证公司在应急救援抢险中有充足的材料和设备，并加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。 |
| 正 确使 用 | 通过技术培训，使参与应急救援的各部门的相关人员掌握各种设备的正确使用方法，通过正确演练，使理论与实践相结合，以备发生事故时，能有效、安全和快速地进行应急救援工作，控制事故的发展姿态，尽量将事故的危害程度降到最低。 |  |

## 10《盐酸储罐泄漏现场处置方案》

| 岗 位 名 称 | 盐 酸 罐 区 |  |
| --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型∶中毒和窒息、泄漏、灼伤 危险源：氯化氢气体、盐酸 事故发生的区域、地点或装置的名称∶盐酸罐区 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围∶主要发生在罐区储存、装卸过程中，主要影响范围为盐酸罐区，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，事故危害程度较大。 事故前可能出现的征兆∶ 1）泄漏部位有明显白色烟雾，近距离可闻见刺鼻气味； 2）视频监控显示，有明显白色烟雾。 事故可能引发的次生、衍生事故∶人身伤亡。 |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告罐区负责人; 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 罐区负责人： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话∶85683307或803307（短号） 汇报。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本部门应急响应人员进行应急处理。 应急处理员：根据罐区负责人的指示，应急处置突发状况。 罐区人员∶ 协助应急处置措施的实施。 |  |
| 应 急 处 置 程 序 与 措 施 | 事故报 告 | 1、事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报告后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组。 2、事故需报告的内容有∶ 事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等; |
|  | 现 场处 置 | 1、泄漏处置 ①发现泄漏，立即上报部门负责人；(发现人员) ②接到通知后，立即通知公司上级，并组织班组人员穿戴好自给式正压式呼吸器和防化服进行应急处置。（罐区负责人） ③泄漏点处理：发生泄漏时，人员进去首先关闭泄漏点前后阀门，切断泄漏源，再处理泄漏源。（应急处理员） 容器：缝隙状泄漏，宜采用外封式堵漏带等进行堵漏；孔状泄漏，宜采用各种木楔堵漏，真空管吸收泄漏物料；若无法及时堵漏，则启用应急泵进行倒罐，将泄漏储罐的盐酸转移至槽车、相邻储罐或应急储罐（150m²）中。 ④现场消洗：应急结束后对地面进行洗消，并将洗消废水收集送环保。（罐区人员） 2、中毒室息事故处置 ①立即组织人员疏散，划定警戒区域;（罐区负责人） ②负责将受伤人员转移至安全处;（罐区人员） ③组织现场与抢险无关人员疏散区;（罐区负责人） ④将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重需要送医院治疗。（罐区人员） 3、灼伤处置 用大量清水或2%浓度碳酸氢钠溶液冲洗伤口，罐区负责人应立即通知公司，并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人 员疏 散 | 罐区负责人立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人 员救 护 | 1、皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。 2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 扩 大应 急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动《危险化学品泄漏专项应急预案》。 |
|  | 消防、医疗 救助 | 必要时，拨打119/l20报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现 场恢 复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注 意 事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救; 2、使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具; 3、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持"以人为本"的原则，先抢救受伤人员，要科学救援; 4、现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害; 5、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行; 6、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜; 7、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

# 第四篇附件

附件目录清单

# 附件1——单位概况

# 附件2——风险评估的结果（详见风险评估报告）

# 附件3——预案体系与衔接

# 附件4——应急物资准备的名录或清单（详见应急资源调查报告）

# 附件5——应急部门、机构和人员的联系方式

# 附件6——格式化文本

# 附件7——关键的路线、标识和图纸

# 附件8——有关协议或者备忘录

# 附件1——单位概况

# 附件1.1——企业简介

临海市利民化工有限公司创建于1979年，前身为利民化工厂，属于危险化学品生产企业，是中国氟硅有机材料协会创始会员之一；企业位于临海市涌泉镇西管岙村，厂区占地面积195334m²，拥有约200名员工，其中管理及工程技术人员50人，专职安全管理员7人。企业注册资本2350万元，法人代表何建明。

临海市利民化工有限公司是专业生产氟制冷剂系列产品和农药熏蒸剂硫酰氟产品的厂家，现主要产品有氟制冷剂F22、二氟甲烷R32、R410a制冷剂、硫酰氟等。

企业的产品、中间产品和联产产品的规模见表1-1。

表1-1 企业现状产品和规模

| 序号 | 产品名称 | 装置规模 | 目前年产量 | 所在生产车间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氟一氯甲烷（F22） | 7500t+15000t | 22500t/a | F22车间 | 产品 |
| 2 | 硫酰氟（SO2F2） | 1500t/a | 1500t | 硫酰氟车间 | 产品 |
| 3 | 二氟甲烷（R32） | 3500t/a | 3500t | R32车间 | 产品 |
| 4 | R410a制冷剂 | 7000t/a | 7000t | F22包装车间 | 产品（目前利用外购的R125和R32进行混配） |
| 5 | 五氯化锑 | 5t/a | 5t | 催化剂车间 | 中间产品（催化剂、自用） |
| 6 | 氢氟酸（40％） | 2400t/a | 2400t | 废气焚烧车间 | 废气焚烧回收产品 |
| 7 | 盐酸（30％） | 118000t/a | 118000t | 生产车间 | 产品 |

企业构成危险化学品重大危险源：

企业涉及的重点监管危险工艺：氟化反应、氯化反应。

# 该公司属于危险化学品（含剧毒化学品）生产企业，2021年2月经浙江省安全生产监督管理局对安全生产许可证进行更换，许可证范围：年产二氟一氯甲烷2.25万吨、硫酰氟1500吨、二氟甲烷3500吨、五氯化锑（自用）5吨、二氟一氯甲烷（中间产品）1万吨、四氟乙烯（中间产品）3500吨；年副产：盐酸（30％）11.8万吨、氢氟酸（40％）2400吨，有效期至2024年2月10日。因联产产品盐酸为易制毒化学品，企业于2021年2月12日已取得了台州市安监局核发的非药品类易制毒化学品经营备案证明，备案编号：（浙）3S33108218004，有效期至2024年2月10日。

# 附件1.2——周边环境

临海市利民化工有限公司位于临海市涌泉镇西管岙村，三面环山，周围无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等人员密集型公共场所。

厂址东面、北侧、西侧均为山体，东、西两侧隔山分别为西管岙村、石村。厂区南侧依次为：甬台温铁路、83省道、灵江。该企业液氯钢瓶库、氟化氢储罐区与甬台温铁路间距分别为415m、212m。甬台温铁路此段两隧道间距478m，动车每天往返118车次，经过时间约10-17秒。厂区周边环境及间距情况见下表1-2。

表1-2 厂区周边环境及间距

| 厂区设施 | 方位 | 外围设施 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区围墙 | 南侧 | 高速铁路 | 38 |  |
|  |  | 83省道 | 74 |  |
|  |  | 灵江 | 140 |  |
|  | 北侧 | 山丘 |  |  |
|  | 动车 | 西管岙村（隔山） | 370 | 隔山，人口：1100多人 |
|  | 西侧 | 石村道头（隔山） | 280 | 隔山，人口：280m-600m处石村道头共48户198人，其余较远 |
| 厂区大门 | 西侧 | 甬台温高速公路灵江大桥 | 600 |  |
| R125装置（最近一套生产装置）（现已停产） | 南侧 | 高速铁路 | 185 |  |
|  |  | 83省道 | 221 |  |

临海市利民化工有限公司地理位置图

F22 装置（F22 车间）                     R125 车间

氯仿罐区                                      盐酸罐区

氟化氢罐区                         硫酰氟装置（硫酰氟车间）

# 附件2——风险评估的结果（详见风险评估报告）

根据风险评估结果，主要装置设施存在火灾、爆炸和中毒危险性，其中液化天然气储罐区、氟化氢储罐区、氟化反应器、液氯钢瓶、二氧化硫钢瓶的危险性较大。同时氟化氢储罐区构成一级重大危险源，F22车间、R32车间、硫酰氟车间、液氯仓库构成三级重大危险源。因此建议：

- 公司制订生产安全事故综合应急预案，至少应制定危险化学品泄漏、重大危险源、特种设备等专项应急预案，与属地上级政府相应预案衔接；各部门车间关键岗位制订现场处置方案，与公司专项应急预案和综合应急预案相衔接。

- 根据事故风险评估结果，宜将构成危险化学品重大危险源的罐区和装置，以及储存量较大的危险化学品罐区列入生产安全事故应急预案重点防护目标。名单见下表2-1；

- 表 2-1 生产安全事故应急预案重点防护目标

| 序号 | 单元或装置 | 主要事故类型 | 事故风险评估 | 重大危险源及分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | F22 车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 较大风险 | 3级 |
| 2# | 硫酰氟车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 较大风险 | 3级 |
| 3# | R32 车间 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤、火灾爆炸 | 较大风险 | 3级 |
| 4# | 液氯仓库 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 较大风险 | 3级 |
| 5# | 原料储罐区 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 重大风险 | 1级 |
| 6# | 盐酸罐区 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 较大风险 | 未构成 |
| 7# | 液化天然气站 | 化学品泄漏，次生火灾、爆炸、低温冻伤 | 较大风险 | 未构成 |
| 8# | 氢氟酸罐区 | 化学品泄漏，次生中毒、化学灼伤 | 较大风险 | 未构成 |

# 附件3——预案体系与衔接

# 附件3.1——应急预案体系

F22车间（一车间）现场处置方案 盐酸储罐泄漏现场处置方案 专项应急预案 抗台防汛防冻防凝等恶劣自然条件专项应急预案 现场处置方案 综合应急预案 辅助车间（锅炉房、天然气站）安全事故现场处置方案 充装站现场处置方案 三车间现场处置方案 CDM焚烧车间氢氟酸储罐组泄漏现场处置方案 受限空间作业事故现场处置方案 硫酰氟车间泄漏现场处置方案 五氯化锑装置现场处置方案 氢氟酸罐区现场处置方案 F22车间氟化反应器现场处置方案 R32车间氟化反应器现场处置方案 配电房及用电场所现场处置方案 危化品库现场处置方案 自动控制系统应急预案 剧毒化学品事故专项应急预案 重大危险源专项应急预案 特种设备事故专项应急预案 公共卫生专项应急预案 火灾爆炸事故专项应急预案 危险化学品泄漏专项应急预案

# 附件3.2——应急预案衔接

生产安全事故应急预案与属地政府有关部门预案衔接说明并报备和通报有关部门合作

化工企业在生产经营过程中，随时会面临着发生重（特）大安全事故的风险，为应对突发事故的发生，根据应急管理部的要求，企业应急预案应与地方政府有关部门进行衔接，为更好的与各单位进行衔接，特制定本衔接说明。

一、公司若有重大生产安全事故发生时，应及时准确地通过应急救援通信联络系统报告临海市应急管理局，并立即启动公司应急救援预案，投入救援工作。此外，还应根据安全事故的性质和事态发展趋势，向有关机构、部门报告，以取得贵单位必要的外部援助。

二、报告安全事故的内容与顺序：

1、公司的准确名称、位置和事件报告人姓名；

2、事故的性质、时间、地点、涉及的人员和生产活动、现状以及发展趋势等；

3、安全事故已造成或可能造成的后果，包括人员伤亡、财产损失、环境污染以及社会政治影响等；

4、对发生事故原因的初步判断；

5、已采取或拟采取的应急救援措施；

6、其他有关说明。

三、事故报告方式：

发生重（特）大事故，应在最短时间内，用快捷的通讯方式向单位主要负责人进行汇报，经核实事故情况做出准确判断，根据主要负责人指示立即向当地警方和救护组织报警，联系电话∶110、119、120，同时立即启动本单位应急救援预案，同时向政府及有关部门报告∶临海市应急管理局，联系电话：0576-85161171；台州市疾病控制中心，联系电话：0576-88586233；涌泉镇人民政府安监中队，联系电话：0576-85680020；临海市消防大队 ，联系电话：0576-85111587；台州市应急管理局，联系电话：0576-88511396。

四、应急响应救援处置：

发生重（特）大安全事故后，应立即启动应急救援预案，采取一切有效手段进行自救，抬救受伤人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，争取外部救援力量的支持.参加现场救援的人员必须严格按照救援方案实施救援，未经应急指挥部或现场指挥所负责人批准，不得擅自改变救援预案。

五、应急预案的终止、结束：

只有在下述几方面的工作完成之后才能确定事故应急救援工作的结束∶

（1）造成事故的各方面因素，以及引发事故的危险因素和有害因素已经达到规定的

安全条件，生产、生活恢复正常；

（2）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（3）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

# 附件4——应急物资装备的名录或清单

# 附件4.1——厂区现有消防应急设施配置表

| 序号 | 建筑名称 | 室内 消火栓 | 室外 消火栓 | 消防炮/应急池/真空吸收装置 | 灭火器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 | 15只 | 1只 | 消防炮2台，应急池4个，真空机组4台。 | MFZL4干粉15箱，共45只 |
| 2 | R32车间 | 10只 |  |  | MFZL4干粉10箱，共34只 |
| 3 | 二车间 | 9只 | 1只 | 应急碱池2个，真空泵1台。 | MFZL4干粉2箱，共4只 |
| 4 | 三车间 | 10只 | - | 真空机组2台 | MFZL4干粉15箱，共30只 |
| 5 | 老冷冻房 | 1只 | - | - | MFZL4干粉1箱，共2只 |
| 6 | 新冷冻房 | 4只 | - | - | MFZL4干粉4箱，共8只 |
| 7 | 锅炉房 | 1只 | - | - | MFZL4干粉1箱，共2只 |
| 8 | 液氯仓库 | 2只 | - | 应急碱池1个，1000kg/h液氯吸收装置1台。 | MFZL4干粉1箱，共2只 |
| 9 | 配电房 | - | 1只 | 1211灭火器16只， MFZT35 二氧化碳灭火器10只，沙箱6只 |  |
| 10 | 五金仓库 | - | - | - | 干粉4公斤4只 |
| 11 | 机修车间 | - | - | - | 干粉4公斤2只 |
| 12 | 焚烧车间 | - | 6只 | - | 干粉4公斤10只， 二氧化碳灭火器4只 |
| 13 | 食堂 | - | - | - | 干粉4公斤4只 |
| 14 | 环保部 | - | 1只 |  | 干粉4公斤8只 |
| 15 | 原料仓库 | - | - | - | 干粉4公斤6只 |
| 16 | 包装车间 | 4只 | 9只 | - | 干粉4公斤20只 |
| 17 | 甲类仓库 | 1只 | 1只 | - | 干粉4公斤2只 |
| 18 | 1#仓库 | 1只 | 1只 | - | 干粉4公斤2只 |
| 19 | 2#仓库 | 1只 | 1只 | - | 干粉4公斤4只 |
| 20 | 3#仓库 | 1只 | 1只 | - | 干粉4公斤4只 |
| 21 | 四合院 | 16只 | 2只 | - | 干粉4公斤39只 |
| 22 | 办公楼 | 18只 | 2只 | - | 干粉4公斤36只 |

# 附件4.2——公司应急设施（备）与物资配备表

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦检 | 有毒气体探测仪 | 2台 | 质检部 | 四合一检测 |
| 2 |  | 可燃气体探测仪 |  |  |  |
| 3 | 警戒 | 各类警示牌 | 1套 | 各车间与利民微型消防站和气防组 |  |
| 4 |  | 隔离警示带 | 9盘 |  | 气防组备用2盘 |
| 5 | 灭火 | 消防炮 | 7台 | CDM、F22\R32装置、R125装置 | 各装置可调用消防炮数分别为1台、3台、6台。 |
| 6 |  | 水带 | 5500米 | 各装置车间 | 微型消防站与气防组200m |
| 7 |  | 常规器材工具、扳手、水枪等 | 7套 | 各车间和微型消防站 | 公司合计配置消防水枪250支 |
| 3 | 急救物资 | 30MPa空气泵 | 1台 | 充气房 |  |
| 4 |  | 急救担架 | 1付 | 微型消防站与气防组 |  |
| 5 |  | 急救箱或急救包 | 6个 | 各车间与气防组 |  |
| 6 |  | 应急淋浴 | 35个 | 淋浴房和各车间 |  |
| 7 |  | 洗眼器 | 25个 | 各车间与罐区 |  |
| 8 |  | 危化品解毒剂 | 按实际配备（碳酸氢钠溶液、葡萄糖酸钙、白糖水、催吐剂、牛奶、冻伤、烫伤烧伤药膏等） | 质管办 |  |
| 9 | 个人防护设备 | 空气呼吸器 | 7台（其中双被2台） | 微型消防站与气防组 |  |
| 10 |  | 空气呼吸器 | 16台 | 各车间 |  |
| 11 |  | 防化服 | 5套（其中重型防化服2套） | 气防站 |  |
| 12 |  | 轻型防化服 | 13套 | 各车间 |  |
| 13 |  | 防酸碱手套 | 1双/人 | 各危化品操作岗位 |  |
| 14 |  | 防毒口罩 | 1副/人 | 办公室 |  |
| 15 |  | 化学防溅护目镜 | 1副/人 | 办公室 |  |
| 16 |  | 安全靴 | 1双/人 | 办公室 |  |
| 17 |  | 防爆手电筒 | 1只/现场 | 办公室 |  |
| 18 |  | 防化鞋/靴 | 10双 | 办公室 |  |
| 19 |  | 防火作战服 | 5套 | 微型消防站 |  |
| 20 |  | 安全帽 | 1顶/人 | 配备全员 |  |
| 21 | 消防设施 | 消防水泵 | 3台 | 厂区内 |  |
| 22 |  | 室外消防栓 | 若干 | 主道路两侧 |  |
| 23 |  | 室内消防栓 | 若干 | 各建筑物内 |  |
| 24 |  | 手提式干粉灭火器 | 若干 | 各建筑物内 |  |
| 25 |  | 消防沙 | 若干方 | 车间外 |  |
| 26 | 侦检监测设备 | 风向标 | 1只 | 厂区高处 |  |
| 27 |  | 检测管类、简易气体采样器 | 3套（件） | 质检部 |  |
| 28 | 通讯设备 | 扩音喇叭 | 1只 | 办公楼 |  |
| 29 |  | 对讲机 | 若干 | 安保部和车间 |  |
| 30 |  | 直线电话 | 若干 | 厂区内 |  |
| 31 |  | 手机、传真 | 若干 | 质管办 |  |
| 32 | 堵漏物资设备 | 箩筐、平铲专用扳手、密封用带、铁箍、无火花工具等 | 若干 | 车间 |  |
| 33 |  | 塑料袋、麻袋 | 若干 | 供销五金仓库 |  |
| 34 |  | 石灰、活性炭、酸碱类等吸收材料 | 若干 | 厂区内 |  |

# 附件5——应急部门、机构和人员的联系方式

# 附件5.1——政府和社会公共单位应急通信联系表

| 序号 | 部门 | 电话 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安报警 | 110 |  |  |  |
| 2 | 消防报警 | 119 |  |  |  |
| 3 | 临海市消防大队 | 0576-85111587 |  |  |  |
| 4 | 医疗急救 | 120 |  |  |  |
| 5 | 台州市应急管理局 | 0576-88511396 | 卢佩荣 |  |  |
| 6 | 临海市应急管理局 | 0576-85161171 | 董琪雄 | 13819671793 |  |
| 7 | 涌泉镇派出所 |  | 许永友 | 13515860605 |  |
| 8 | 临海市市场监管局 |  | 杨程 | 18505762865 |  |
| 9 | 台州市疾病控制中心 | 0576-88586233 |  |  |  |
| 10 | 涌泉镇人民政府安监中队 | 0576-85680020 | 陈敏 | 18767681044 |  |
| 11 | 国家生产安全事故应急咨询服务热线 | 0532-83889090 |  |  |  |

# 附件5.2——公司应急指挥部以及各专业救援组人员联络方式

# 应急指挥部人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 内部电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何建明 | 总指挥 | 13958551775 | 661775 |
| 2 | 陈盛君 | 副总指挥 | 13757690331 | 660331 |
| 3 | 周恭训 | 安全保卫组长 | 13006580455 | 663921 |
| 4 | 李小舟 | 应急抢修副组长 | 13958581631 | 661631 |
| 5 | 虞年安 | 应急抢修组长 | 13655862878 | 662878 |
| 6 | 朱虎挺 | 后勤保障组长 | 18806763344 | 663344 |
| 7 | 卢伟 | 环境检测组长 | 13586152948 | 662948 |
| 8 | 徐志宏 | 医疗救护组长 | 13806560578 | 660578 |
| 9 | 金望志 | 通讯联络组长 | 13586104186 | 664186 |
| 10 | 赵阳 | 消防灭火组长 | 15967068711 | 668711 |

# 附件5.3——各应急专业队伍名单

# 附件5.3.1——环境检测与清理组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 内部电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢伟 | 组长 | 13586152948 | 662948 |
| 2 | 徐晓峰 | 成员 | 13968417607 | 667607 |
| 3 | 孙军燕 | 成员 | 15305867035 |  |

# 附件5.3.2——安全保卫组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 内部电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周恭训 | 组长 | 13306580455 | 800455 |
| 2 | 冯贻希 | 成员 | 13586120155 | 803307 |
| 3 | 陈崇清 | 成员 | 13456637013 | 803307 |
| 4 | 阮善庆 | 成员 | 13058807831 | 803307 |
| 5 | 朱鹏超 | 成员 | 13626609164 | 669164 |

# 附件5.3.3——通讯联络组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 住宅电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金望志 | 组长 | 13586104186 | 664186 |
| 2 | 谢燕 | 成员 | 85683098 |  |
| 3 | 张慧红 | 成员 | 15381801883 |  |
| 4 | 张勤燕 | 成员 | 13326029088 | 803098 |

# 附件5.3.4——医疗救护组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职 务 | 单位电话/手机 | 住宅电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐志宏 | 组长 | 13806560578 | 660578 |
| 2 | 王 健 | 成员 | 13777675092 | 665092 |
| 3 | 盛显友 | 成员 | 13736669907 | 669907 |

# 附件5.3.5——抢险抢修组人员名单（工艺处置队）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 住宅电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虞年安 | 组长 | 13655862878 | 662878 |
| 2 | 李小舟 | 副组长 | 13958581631 | 661631 |
| 3 | 秦选明 | 成员 | 13858600707 | 660707 |
| 4 | 章克超 | 成员 | 15267627190 | 667190 |
| 5 | 陈文明 | 成员 | 13586136228 | 666228 |
| 6 | 蒋定满 | 成员 | 13958579291 | 669291 |
| 7 | 叶志敏 | 成员 | 13958561283 | 661283 |
| 8 | 蒋青龙 | 成员 | 15168611536 | 661536 |
| 9 | 陈明宽 | 成员 | 13575826100 | 666100 |
| 10 | 郑正见 | 成员 | 13757696030 | 665565 |

# 附件5.3.6——消防灭火组人员名单（义务消防队）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 住宅电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵阳 | 组长 | 15967068711 | 668711 |
| 2 | 应小明 | 成员 | 13586111268 |  |
| 3 | 马行朋 | 成员 | 85603307 |  |
| 4 | 费敏君 | 成员 | 85683307 |  |
| 5 | 王国锋 | 成员 | 85680604 |  |
| 6 | 陈兴标 | 成员 | 137736249958 |  |
| 7 | 马可朋 | 成员 | 13116556589 |  |

# 附件5.3.7——后勤保障组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位电话/手机 | 住宅电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱虎挺 | 组长 | 18806763344 | 663344 |
| 2 | 金扬 | 成员 | 13589548282 | 660273 |
| 3 | 李秀 | 成员 | 13750683131 | 663131 |
| 4 | 李远玉 | 成员 | 13575820676 |  |

# 附件5.4——应急处置技术组（公司24小时值班制度）

值班人员名单

| 序号 | 带班领导姓名 | 联系电话 | 序号 | 带班领导姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何联民 | 13806562231 | 4 | 虞年安 | 13655862878 |
| 2 | 何建明 | 13958551775 | 5 | 沈建明 | 13757677501 |
| 3 | 陈盛君 | 13757690331 |  |  |  |
| 序号 | 值班人员姓名 | 联系电话 | 序号 | 值班人员姓名 | 联系电话 |
| 1 | 周恭训 | 13306580455 | 12 | 刘乘风 | 13958566562 |
| 2 | 秦选明 | 13858600707 | 13 | 徐志宏 | 13806560578 |
| 3 | 李小舟 | 13958581631 | 14 | 朱鹏超 | 13626609164 |
| 4 | 蒋青龙 | 15168611536 | 15 | 吴 敏 | 13968439460 |
| 5 | 孔官宝 | 13736511903 | 16 | 赵 阳 | 15967068711 |
| 6 | 蒋定满 | 13958579291 | 17 | 周军跃 | 13516861877 |
| 7 | 卢 伟 | 13586152948 | 18 | 李 秀 | 13750683131 |
| 8 | 章克超 | 15267627190 | 19 | 陈文明 | 13586136228 |
| 9 | 陈明宽 | 13575826100 | 20 | 何 凡 | 13958584790 |
| 10 | 张理龙 | 13305765038 | 21 | 金望志 | 13586104186 |
| 11 | 朱虎挺 | 18806763344 |  |  |  |

# 附件5.5——应急工作小组

1）环境检测与清理组

（1）人员组成

组长：环保部经理

成员：详见附件5.3.1

（2）职责

① 负责检测风向及风速检测，确定事故发展情况及对周边环境影响的监测，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪监测。将监测结果及时报告应急指挥部。

② 负责灭火、抢险后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理。为恢复生产作好准备。

③ 保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。

2）安全保卫组

（1）人员组成

组长：安保部经理

成员：详见附件5.3.2

（2）职责

① 根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；

② 负责组织对事故及灾害现场的保卫工作，根据事故的影响范围，划出人员疏散区（该区人员需疏散），警戒区（该区实行交通管制）；

- ③ 设置警戒线，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，维护现场秩序，必须坚守岗位人员，禁止无关人员以及车辆进入警戒区；

- ④ 接到报警后，立即封闭厂区大门，维护厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故现场，严禁外来人员入厂围观；

⑤ 负责保持事故发生区域道路通畅，指挥抢救车辆行驶路线；

⑥ 负责指挥引导疏散无关人员迅速撤至安全区；

⑦ 负责支援单位的消防车，救护车的接引；

⑧ 负责做好救灾物资的保卫工作；

⑨ 负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员）。

3）抢险抢修组（工艺处置队）

（1）人员组成

组长：生产部经理

副组长：工程部经理

成员：详见附件5.3.5

（2）职责

① 接到应急指挥部通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情况正确配戴个人防护用具，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

② 根据应急指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；

③ 关闭泄漏阀门，打开相应应急阀门，调整工艺状况；

④ 收集泄漏的危化品，采用围堤堵截，或引流泄漏之危化品进入事故池，防止或减少泄漏危化品扩散，防止污染环境等；

⑤ 视具体情况，由应急指挥部安排抢险抢修任务；

⑥ 有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

4）消防灭火组（义务消防队）

（1）人员组成

组长：消防专管员

成员：详见附件5.3.6

（2）职责

① 负责消防设施和器材的日常维护，保证消防设施和器材的完好，确保其处于良好的备用状态；

② 接到指挥部通知后，迅速集合队伍奔赴事故现场，根据事故情况正确配戴个人防护用具，做好灭火战斗准备；视火灾情况请求联防力量救援；

③ 负责受理火警，对燃烧物质，做好火灾记录及时向救灾指挥部报告；

④ 负责现场灭火战斗，调动公司义务消防队员讯速投入现场抗灾灭火；

⑤ 查清火灾情况，火灾地点，燃烧物的性质，火势大小，范围及火灾类型，划及时向指挥部报告情况；

⑥ 重大火灾或需要增援时向当地消防部门报告，配合消防队灭火；

⑦ 参加火灾事故调查处理工作；

⑧ 负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项；

⑨ 有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力。

5）后勤保障组

（1）人员组成

组长：供销部经理

成员：详见附件5.3.7

（2）职责

① 负责抢险救援物资和备品备件的采购供应；

② 接到报警后，根据现场应急的实际需要，准备抢险抢救物资及设备以及备品备件的供应；

③ 根据抢险救援的需要，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

④ 负责求援车辆的协调；

⑤ 负责现场救护人员和伤者的饮食及生活物资供应；

⑥ 其它应急物资供应；

⑦ 负责抢险救援物质的运输。

6）医疗救护组

（1）人员组成

组长：物流部经理

成员：详见附件5.3.4

（2）职责

① 熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

② 储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

③ 事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救；

④ 接到报警后，迅速携带药品，求援器材和个人防护用品，赶往事故现场，选好停车救护地点；

⑤ 负责将中毒，室息或受伤人员救离事故现场，实施必要的急救和护理；

⑥ 当厂区急救能力无法满足需要时，应立即向其他医疗单位急救中心申请救援并迅速转移伤者；

⑦ 在救护车未到之前，对作者实施必要的清洗、吸氧、人工呼吸等处理；

⑧ 对一般伤者，用公司的车辆送医院治疗。

7）通信联络组

（1）人员组成

组长：质管办主任

成员：详见附件5.3.3

（2）职责

① 通信保障组接到报警后，立即采取措施中断一般外线电话，确保事故处理外线畅通，应急指挥部处理事故所用电话迅速、准备无误。

② 迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、部门，查明事故源外泄部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，下达按应急预案处置的指令；

③ 接受指挥部指令对外信息发布。

# 附件6——格式化文本

# 附件6.1——生产安全事故报告记录表

| 事故名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故地点： |  |  |  |  | 设施名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告人： |  |
| 事故情况简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员所属单位 |  | 受伤数量 |  | 死亡数量 |  |  | 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利民化工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分承包方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故影响 及严重度 |  | □人员 |  | □环境 |  |  | □财产 |  |  |  | □声誉受损 |  |  | □公司运作受影响 |  |
|  |  | □社区 |  | □土地 |  |  | □水源 |  |  |  | □受影响的敏感地区： |  |  |  |  |
|  |  | □轻微 |  | □中等 |  |  | □严重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故影响范围 |  | □车间内 □厂区内 □厂区外 |  | 描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步判断 事故原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏/溢出物质 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 类型 |  |  |
| 现场应急情况和需要的帮助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进一步应急 要求和建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向应急指挥部报告情况反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总指挥 副总指挥 |  |  |  |
| 初步应急处 理结果反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录员 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |

# 附件6.2——生产安全事故应急联络记录表

编号：

| 事故名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： | 时间： | 部门： | 人员： | 电话： |
| 联系单位： |  |  | 人员： | 电话： |
| 联络内容和结果摘要： 记录人： |  |  |  |  |
| 日期： | 时间： | 部门： | 人员： | 电话： |
| 联系单位： |  |  | 人员： | 电话： |
| 联络内容和结果摘要： 记录人： |  |  |  |  |

# 附件6.3——应急响应重要事件记录表

编号：

| 事故名称: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故地点： |  | 日期： | 时间： |
| 日期/时间 | 应急响应重要事件记录 |  |  |

# 附件6.4——现场人员状况表

编号：

| 现场人员概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场人员总数 |  |  | 事发单位人员： 名 承包商人员： 名 其他现场人员： 名 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中中方人员： 名 外籍人员： 名 |  |  |  |  |
| 现场人员疏散撤离情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 国籍/籍贯 | 单位 |  | 家属联系信息 | 所处地点 | 状况 | 其他信息 |

# 附件6.5——应急工作小组应急行动计划表

编号：

| 事故名称: |  |  | 事故发生地点： |  | 事故发生时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急小组名称： |  | 小组组长： | 小组成员： |  |  |  |
| 应急行动计划运作周期： |  |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 序号 | 目标描述 | 行动计划 | 资源需求 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| 编制： |  |  | 批准： |  |  |  |

# 附件7——应急处置（详见应急处置卡）

# 附图7.1——应急处置卡

# 附件8——关键的路线、标识和图纸.

- 附件8.1——警报系统分布及覆盖范围（详见气体检测平面布置图）

- 附图8.1.1——液氯钢瓶库+0.000平面

- 附图8.1.2——氟化氢储罐区+0.000平面

- 附图8.1.3——F22车间+0.000平面

- 附图8.1.4——F22车间+5.000平面

- 附图8.1.5——R32车间+0.000平面、+5.000平面

- 附图8.1.6——R32车间+10.000平面、15.000平面、+20.000平面、+25.000平面、+30.000平面

- 附图8.1.7——硫酰氟车间+0.00平面

- 附图8.1.8——硫酰氟包装车间+0.000平面

- 附图8.1.9——F22包装车间+0.000平面

- 附图8.1.10——原料仓库+0.000平面

- 附图8.1.11——甲类仓库+0.000平面

- 附图8.1.12——锅炉+0.000平面

- 附图8.1.13——门卫+0.000平面

- 附图8.1.14——焚烧装置+0.000平面

- 附图8.1.15——催化剂车间+0.000平面

- 附件8.2——重要防护目标、风险清单及分布图

- 1、利民化工有限公司重大风险/较大风险清单

- 2、风险分布图：

- 附件8.3——应急指挥部（现场指挥部）位置及救援队伍行动路线

应急指挥部

应急指挥部

应急指挥部：总控制室、门卫处总监控室。

- 附件8.4——疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识

逃生集结点

逃生主要通道

警戒范围

警戒范围

- 箭头标识为逃生路线

- 附件8.5——相关平面布置、应急资源分布的图纸

公司应急资源存放处

公司应急资源存放处

- 应急资源存放处：各部门、车间都配备有相应的应急救援物资；

- 附件8.6——生产经验单位的地理位置图、周边关系图、附件交通图

巷弄村980多人

道头，共48户

198人

利民化工

甬台温铁路

西管岙村1100多人

利民化工有限公司地理位置图、周边关系图、附件交通图。

- 附件8.7——事故风险可能导致的影响范围图

50m3天然气储罐整体爆炸闪火影响范围图

个人可接受风险等值线

- 附件8.8——附近医院地理位置及路线图

# 附件9——有关协议或者备忘录

# 附件9.1——临海市涌泉镇专职消防队签订应急救援互助协议书

# 附件9.2——浙江沙星科技有限公司签订应急救援互助协议书